## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）交换机、光纤收发器设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-1-6 | 1路光纤收发器 |  | 对 | 20 |  |
| 802-1-7 | 8口前端汇聚以太网交换机 |  | 台 | 40 |  |
| 802-1-22 | 8口前端汇聚以太网交换机 |  | 台 | 4 |  |
| 802-1-10 | 车道交换机 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：81300.00元。

- 技术要求

## （1）1路光纤收发器：

## 一路光口一路网口，光收距离要20KM。

## （2）8口前端汇聚以太网交换机：

##  电口：8³10/100Base-TX，2 个 RJ45 口，双绞线。

##  光口：2³100Base-FX，SC 口，单模光缆。

##  光纤端口传输特性：0～30km，1310nm/1550nm 波长。

##  支持线性、星型拓扑网络结构。

##  支持 Hiper-Ring 冗余、RSTP 协议。

##  Hiper-Ring 环网冗余最大数量：50，自愈时间＜500ms。

##  支持 SNMP 网络管理功能，及数据和端口优先级控制、广播限制、流控制等

##  工作电压：24VDC（-25～+30%）。

##  MTBF：33.5y。

##  防护等级：IP20。

##  防静电：6kV 接触放电，8kV 空气放电。

##  防电磁干扰：10V/m（80～1000MHz）。

##  耐浪涌电压：2kV 电源线，1kV 数据线。

##  防传导：3V（10k～150k Hz），10V（150k～80M Hz）。

##  工作温度：-10℃～+70℃。

##  工作湿度：10%～95%

##  配置 30km 单模光模块，满足路段联网需要；

##  配套管理软件

## （3）车道交换机：

## 以太网端口：下行8个10/100Base-TX快速以太网端口，上行1个10/100M以太网端口；支持多播过滤、组播控制，支持IGMP Snooping功能；具备故障自诊断功能，支持RMON网管，保证良好的安全性；采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态和连接特性；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年03月08日16：00之前发送至采购人邮箱：1394455374@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年03月06日