## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）绿通查验移动终端、打印机、传真机、工作站、光缆、操作系统采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-3-19 | 绿通查验移动终端 |  | 套 | 8 |  |
| 802-3-20 | 单警执法记录仪 |  | 套 | 4 |  |
| 804-7-1-1 | 桌面22"液晶监视器 |  | 台 | 2 |  |
| 804-11-2-6 | 监控一体化工作站 |  | 台 | 4 |  |
| 804-11-4 | 激光打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-6 | 彩色喷墨打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-9-2 | 收费广场室外无线路由器 |  | 台 | 8 |  |
| 804-11-14 | 8路KVM切换器 |  | 套 | 5 |  |
| 804-11-19 | 管理计算机 |  | 台 | 8 |  |
| 805-1-1-3 | 管理计算机操作系统 |  | 套 | 8 | Win11专业版 |
| 805-1-1-5 | 工作站操作系统 |  | 套 | 4 | Win11专业版 |
| 803-2-11 | 传真机 |  | 台 | 1 |  |
| 805-1-1-1 | 服务器操作系统 |  | 套 | 4 | windows server 2022 标准版 32核 |
| 805-1-2-1 | SQL Server 标准版（收费） |  | 套 | 4 | sql server 2022 标准版 25用户 |
| 803-7-1-1-1 | 单模光缆（4芯） |  | 米 | 7100 |  |
| 803-7-1-1-2 | 单模光缆（8芯） |  | 米 | 4630 |  |
| 803-7-1-1-4 | 单模光缆（12芯） |  | 米 | 11420 |  |
| 803-7-1-4-1 | 单模光缆（48芯） |  | 米 | 50582.5 |  |
| 803-7-1-5-1 | 单模光缆（60芯） |  | 米 | 50119.1 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：809686.20元。

- 技术要求

- 802-3-19绿通查验移动终端

- CPU：ARM 64位四核处理器(1.3GHz)

- RAM+ROM：8GB+16GB

- 拓展内存：Micro SD(TF)卡可扩展至256GB

- 操作系统：Android

- WLAN：双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802a/b/g/n协议

- WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）；3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）；4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）；TDD-LTE（B38/B41）

- 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS传输距离5-10米

- GPS：支持GPS/北斗

- 摄像头：后置摄像头，1500W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；前置摄像头，500W像素高清摄像头。

- 触控屏：支持多点触控。

- 802-3-20单警执法记录仪

- 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。

- 804-7-1-1	桌面22"液晶监视器

- 屏幕参考尺寸：22英寸；

- 分辨率：1920×1080；

- 显示比例 16：9；

- 亮度：500cd/㎡；

- 对比度：1000:1；

- 响应时间：5ms；

- 可视角度：178°；

- 功耗：≤ 50W。

- 804-11-2-6	监控一体化工作站

- CPU：酷睿 i7 十二核二十线程，最大睿频≥4.8Ghz

- 内存：≥32G DDR4 内存；

- 硬盘：1T NVME SSD；

- 显卡：≥8G 显存；

- 显示器：≥24 英寸液晶屏，响应时间≤5ms；

- 键盘：标准专用键盘；

- DVD：16 倍速；

- 10/100/1000M 自适应以太网卡；

- 预装正版 Windows 10 Professional；

- 含正版操作系统；

- 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。

- 804-11-4	激光打印机

- 黑白激光扫描、打印一体机。

- 支持最大扫描、打印幅面：A3，自动双面。

- 打印分辨率：≥600×600dpi。

- 打印速度：

- A3黑白：≥15页/min。

- A4黑白：≥30页/min。

- 扫描分辨率：600×600、500×500、400×400、300×300、200×200dpi可选。

- 黑白扫描。

- 灰度等级：≥256级。

- 扫描为图片、pdf文件格式可选。

- 扫描到：U盘、共享文件夹、电子邮箱等。

- 进纸盒总容量：≥800页。

- 出纸位容量：≥300页。

- 内存容量：≥2GB。

- 硬盘容量：≥250GB。

- 标配10”液晶触摸屏。

- 1个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45接口。

- 1个USB2.0接口。

- MTBF≥30,000h。

- 804-11-9-2收费广场室外无线路由器

- -1.2Gbps无线速率双频（2.4GHz/5.0Ghz）。支持802.11ac

- -内置全向天线(基础增益6dBi)。

- -接口：至少1 个100/1000MbpsRJ45端口。

- -自动信道选择，线性功率可调，适应不同组网环境。

- -支持无线控制器（AC）统一管理。

- -支持带宽分配、流量限制。

- -工作频段：2.4GHz-2.483GHz。

- -发射功率≥23dBm。

- -支持无线漫游功能。

- -专业室外壳体设计（IP65、支持雷电防护）。

- -最大用户数：100。

- -支持SSID广播；SSID数量：8（支持中文SSID）。

- -支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能。

- -网络类型：访客网络、员工网络。

- -无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。

- -用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离。

- -发射功率设置：支持1dBm线性调节，可调范围支持从最大发射功率向下15dB。

- -支持802.3af/802.3at兼容供电。

- -采用壁挂安装方式，含安装、固定附件。

- 804-11-14	8路KVM切换器

- -接口数：8个；

- -亮度：≥250cd/m2；

- -对比度：1000:1；

- -切换方式：OSD/热键/按键；

- -适配分辨率：1280x1024；

- -可视面积：≥17英寸；

- -工作温度：0-60°C；

- -电源接口：可定制；

- -支持Windows、mac等操作系统。

- 804-11-19	管理计算机

- -CPU：酷睿i7四核，2.6GHz以上；

- -内存：≥16G

- -DDR 内存；

- -缓存：≥8MB；

- -硬盘：1T（7200rpm），含500G以上固态硬盘；

- -显卡：≥1G显存；

- -显示器：≥22英寸液晶屏，响应时间≤5ms；

- -键盘：标准专用键盘；

- -鼠标：标准专用鼠标；

- -DVD：16倍速；

- -10/100/1000M自适应以太网卡；

- -预装正版操作系统；

- -含正版操作系统；

- 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。

- 804-11-9-2收费广场室外无线路由器

- 1.2Gbps无线速率双频（2.4GHz/5.0Ghz）。支持802.11ac

- 内置全向天线(基础增益6dBi)。

- 接口：至少1 个100/1000MbpsRJ45端口。

- 自动信道选择，线性功率可调，适应不同组网环境。

- 支持无线控制器（AC）统一管理。

- 支持带宽分配、流量限制。

- 工作频段：2.4GHz-2.483GHz。

- 发射功率≥23dBm。

- 支持无线漫游功能。

- 专业室外壳体设计（IP65、支持雷电防护）。

- 最大用户数：100。

- 支持SSID广播；SSID数量：8（支持中文SSID）。

- 支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能。

- 网络类型：访客网络、员工网络。

- 无线加密：WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK。

- 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离。

- 发射功率设置：支持1dBm线性调节，可调范围支持从最大发射功率向下15dB。

- 支持802.3af/802.3at兼容供电。

- 采用壁挂安装方式，含安装、固定附件。

- 803-2-11	传真机

- 本工程在各收费站配置ITU-T G3模式传真机，传真机具体指标为：

- 适用电话线路：交通通信电话专网。

- 兼容性：ITU-T G3模式。

- 配置：半双工、台式收发两用。

- 存储器容量：512KB。

- 压缩方式：MH、MR、MMR。

- 扫描方法：平台式、固态CCD。

- 分辨率：

- 水平：8线/mm。

- 垂直：标准：3.85线/mm。

- 精细/中间色调：7.7线/mm。

- 超精细：15.4线/mm。

- 记录方式：热传导记录。

- 显示：7×5点阵，每行16位显示。

- 接收模式：FAX/TEL。

- MODEM速度：9600bps、可自动切换到7200bps，4800bps，或2400bps。

- 传送时间：≤9S（存储器传送）。

- 有效记录宽度：203mm（平均）。

- 输入文件尺寸：

- 自动输入：

- 宽度：148mm到216 mm。

- 长度：128mm到356 mm。

- 手动输入：

- 宽度：148mm到216 mm。

- 长度：128mm到1000 mm。

- 有效扫描宽度：最大210 mm。

- 自动文件传送器：最大20页。

- 复印功能：单页/复合-复印/分类-复印（99份复印件/页）。

电源：220V±20%，50HZ±10%。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 4 月20日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年04月18日