## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）亮度检测器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-2-6-1 | 洞外亮度检测器 |  | 套 | 2 |  |
| 804-2-6-2 | 洞内亮度检测器（含安装支架、设备机箱） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：11550.00元。

- 技术要求

804-2-6-1 洞外亮度检测器

隧道外亮度检测器设置在隧道洞外，与隧道内亮度检测器成对使用，各模块技术要求如下：

（1）隧道外亮度检测器

- 测量范围：0～7000cd/m2

- 测量精度：±1cd/m2

- 探测镜头立体视角≥20°

- 调试端口：RS232

- 信号输出：

模拟量输出：4～20mA

数字量输出：24VDC

- 具备本地数据存储功能

- 防护等级：IP65

- 工作寿命：≥50000h

- 工作温度：-10℃～+55℃

- 工作湿度：10%～95%

（2）防护罩

- 云台安装。

- 配备雨刷、风扇、加热器/除霜器。

（3）电源

- 根据实际采购设备功率和电源要求，为亮度检测器配置功率合适的直流电源。

- 输入电压：220VAC±22。

- 输出电压：12/24 VDC或VAC，根据设备选配。

（4）立柱

- 镀锌钢管，Φ203×10mm，安装后保证亮度检测器距路面高度不小于3.5m。

- 立柱结构中所有钢构件都应采用热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2。

- 立柱结构中所有构件尺寸均应根据实际采购设备尺寸、重量及实际安装形式等，按照当地最大风速参数，重新进行结构安全的验算。

- 设计图纸中与其他设备共用安装立柱的亮度检测器，应取消本立柱工程量。

（5）基础及接地

- 0.8×0.5×1.0m基础，1.0×0.7×0.1m垫层。

- 监控外场设备采用TT接地方式，防雷接地和保护接地分开设置，相距大于20米，接地线引出点尽量远离，防雷接地电阻不大于10欧姆，保护接地电阻不大于4欧姆。如采用联合接地，接地电阻不大于1。

- 设计图纸中与其他设备共用安装立柱、基础和接地系统的亮度检测器，应取消本基础和接地的工程量。

（6）施工要求

隧道外亮度检测器采用立柱式安装，安装高度3.5m，具体施工要求如下：

- 按照产品清单，核查产品组件是否完整。

- 检查设备的完好程度，并检测摄像机各部件的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或不能通过自检，应重新采购设备。

- 安装检测器、防护罩等，检测组装成的亮度检测器各项机械和电气指标是否正常。

- 安装亮度检测器、电源及防雷等装置，并连接电力和通信线缆。

- 在本地初始化设备，粗测采集信号各项指标，达到系统要求参数为止。

- 紧固亮度检测器各部件，将其数据端口接入端子排。

- 设备具有自检、故障自动报警功能。

804-2-6-2 洞内亮度检测器（含安装支架、设备机箱）

（1）隧道内亮度检测器

- 测量范围：0～500cd/m2

- 测量精度：±0.1cd/m2

- 探测镜头立体视角≥20°

- 调试端口：RS232

- 信号输出：

模拟量输出：4～20mA

数字量输出：24VDC

- 具备本地数据存储功能

- 防护等级：IP65

- 工作寿命：≥50000h

- 工作温度：-10℃～+55℃

- 工作湿度：10%～95%

（2）防护罩

- 云台安装。

- 配备风扇。

（3）机箱

- 机箱为全天候防风雨型，防护等级IP65，机箱所有进出线孔均应做密封、防水处理。

- 机箱采用镀锌钢板制作，机箱所有钢构件采用热镀锌处理，镀锌量不小于600g/m2。

- 机箱内空间可放置所需的19”机架、接线架、电源、防雷设备、加热及排风设备等。根据实际采购设备，设计机箱内部布局，必要时可对机箱尺寸进行一定的调整，但不得突破隧道壁上预留槽尺寸。

- 机箱内配置电源插座。

- 机箱门开启时，应有自动锁定装置；机箱门关闭时应密封并锁定。

- 若机箱内设备本身芯片达不到项目地区工作温度要求时，机箱设计应考虑双层机箱或加顶盖增加空气对流等措施，以降低机箱内温度；冬季达不到温度要求时应有加热装置。

（4）电源

- 根据实际采购设备功率和电源要求，为亮度检测器配置功率合适的直流电源。

- 输入电压：220VAC±22。

- 输出电压：12/24 VDC或VAC，根据设备选配。

（5）支架

- 最大负重根据实际采购设备选定。

- 采用膨胀螺栓将支架固定在隧道壁上。

- 要求设置垂直、水平角度调节机构。

（6）施工要求

隧道内亮度检测器采用隧道壁支架安装，安装高度详见招标图纸，设备各部件不得侵入隧道内行车限界，具体施工要求如下：

- 按照产品清单，核查产品组件是否完整。

- 检查设备的完好程度，并检测探测器的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或有电气损坏，应重新采购设备。

- 检查隧道壁预埋接线盒和管道是否满足设备接线要求。

- 检查接地阻值是否满足设备防雷接地需求，如不满足，应对接地进行调整。

- 根据隧道安装位置和高度要求，用膨胀螺栓将安装支架固定在隧道闭上。

- 安装隧道内亮度检测器、防护罩等，检测组装成的亮度检测器各项机械和电气指标是否正常。

- 将亮度检测器固定在支架上，并调节检测器对准角度。

- 安装机箱、电源及防雷等装置，并连接电力和通信线缆。

- 在本地初始化设备，粗测采集信号各项指标，达到系统要求参数为止。

- 紧固亮度检测器各部件，将其数据端口接入端子排。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月20 日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年04月 19日