## 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程TX3标

## 32路高清视频事件分析仪设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程TX3标

1.2项目地点：梅州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-11-11 | 32路高清视频事件分析仪（含软件） |  | 台 | 4 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：640000.00元。

- 技术要求

32 路高清视频事件分析仪指标：

- 采用新一代智能视频分析系统，结合智能深度学习技术和 GPU 图像处理技术，

通过交通视频符号化来完成交通流量与流速、车辆及道路异常事件的检测，具有

强大的目标对象识别与跟踪的检测能力；

- 可接入支持 GB/T 28181/RTSP/SDK 协议的 IPC 或平台的视频流；多台设备可

级联起来协同工作，可将全路段的车流量、平均车速按不同时段、当班时间或自

定义时间分车型（或汇总）以曲线图显示；

- 检测路段异常停车，对每车道车流量和平均车速、占有率进行分析统计，具

备识别车辆品牌、车型，部分支持违法取证功能；

- 视频自动检测系统应能对现场工作人员（收费员、施工人员）进行识别，只

对社会人员进行告警处理；

- 系统 GPU 处理器独立完成事件检测处理，单台深度学习高清事件检测分析仪

能同时处理不少于 32 路 1080P 高清视频流，各视频通道相互独立、不会出现干

扰；

- 系统应可支持枪机固定视域检测和云台自适应双模式检测，云台模式下系统

应能够对视域内已有的停车事件进行报警；

- 事件检测器云台自适应模式下，不画检测线也应能够检测车流方向，并能够

对逆行的车辆进行报警；

- 可将各检测点车流量从高到低排行、平均车速从低到高排行展示；

- 支持提供异常事件统计报表和交通流量统计报表，并可由用户自定义时段、

位置、事件类型、交通参数类型等选项进行筛选并导出报表；

- 白天或有道路照明条件下，对车流量、平均车速、占有率统计准确率不低于

90%；

- 白天或有道路照明条件下，车牌识别、车辆特征识别准确率不低于 90%；

- 白天或有道路照明条件下，车辆逆行、停车、拥堵的检测准确率不低于 90%，

行人、抛洒物等的检测准确度不低于 85%；

- 检测误报率不高于 5%；

- 具备视频质量检测功能，包括离线检测、视频丢失、亮度检测、颜色检测、

对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、滚屏

检测等异常诊断，检测准确率不低于 90%；

- 响应时间：自事故事件发生 10-120 秒可调；

- 检测事件类型：至少包括行人、停车、抛洒物；事件检测系统能够对警报的

优先级进行分级以避免对同一事件进行多次报警。

- 图像记录：事件及事件前后 15min（事件前 5min、后 10min）图像可调；

- 数据存储：可本地存储 90 天以上；

- 单检测器可覆盖的车道数≥5；

- CPU 处理器：≧2 路以上至强 E5 CPU；

- 视频分析 GPU: GPU 总内存≥32GB，单卡推理性能≥64TOPS@INT8，最大可支

持扩展到 6 张 GPU 卡；

- 内存：≧64GB DDR4 内存；

- 硬盘：≧1 块 SSD 系统硬盘，2 块 4TB HDD；

- 机箱：19 寸标准机架式服务器机箱；

- I/O 接口：至少 2 个 PS/2 口，2 个 USB3.0 口；

- 以太网：10M/100M/1000M/自适应以太网口；

-

视频交通事件检测器需经过交通部或公安部检测中心的检测认证；需满足广

东集团视频事件检测测试结果最新要求；

- 平均无故障时间不小于 10000h。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月26日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年04 月24日