## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）收费亭、显示屏、雷达、指示标志等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-3-11 | 雾灯 |  | 套 | 25 |  |
| 802-11-1 | 单人智慧收费亭 |  | 个 | 20 |  |
| 802-11-2 | 双人智慧收费亭 |  | 个 | 1 |  |
| 804-1-11 | 收费亭LED显示屏 |  | 套 | 22 |  |
| 804-1-12 | 入口拒超车道信息显示屏 |  | 套 | 1 |  |
| 805-2-2-28 | 事件检测雷达软件平台 |  | 套 | 1 |  |
| 802-3-5 | 手动栏杆 |  | 套 | 31 |  |
| 804-5-3-1 | 雷达 |  | 套 | 10 |  |
| 804-1-5-1 | 交通信号灯（含安装支架、设备机箱） |  | 套 | 2 |  |
| 804-1-6-3 | 车道控制标志（含安装支架） |  | 套 | 6 |  |
| 804-1-7-5 | 人行横洞指示标志 |  | 套 | 2 |  |
| 804-1-7-6 | 疏散指示标志 |  | 套 | 38 |  |
| 804-1-9-1 | 光电诱导标 |  | 套 | 114 |  |
| 804-1-9-2 | 光电诱导标控制器 |  | 套 | 4 |  |
| 804-1-9-3 | 消防设备指示电光标志（250x400mm） |  | 套 | 44 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：2304052.00元。

- 技术要求

    - 802-3-5 手动栏杆

- 功能要求

- 手动栏杆（杆长3.5m，普通车道用）安装于3.5m宽普通车道。

- 手动栏杆设置与收费岛岛头处，栏杆长度可根据所在车道宽度调节，最长应达到4.0m。栏杆下边缘距车道地面的安装高度在750mm～1050mm。

- 栏杆表面应贴敷红白相间的Ⅲ类反光膜和挂一个“禁止驶入”标志，其公称直径为450mm。

- 其他功能要求应符合GB/T 24974-2010 《收费用手动栏杆》。

- 主要技术指标

- 栏杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件应按相关国家标准作相应的防腐处理。

- 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象。

- 横杆处于关闭位置时应保持水平。

- 各部件表面应光滑平整，无明显凹凸变形，边角过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。

- 禁行标志采用3004铝板，标志板边缘进行卷边加固；为保证夜间标志板的反光效果，采用Ⅶ类反光膜，反光膜逆反射系数、色品坐标、耐候性能等必须满足GB/T18833-2012《道路交通反光膜》的要求。

- 包含设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。

- 设备基础包括混凝土、钢筋、地脚螺栓、螺母、底法兰盘等。

    - 802-3-11 雾灯

- 功能要求

- 雾灯安装在每一车道的岛头部分，安装在预留基础上，在雾天、黑夜或能见度低的条件下，开启雾灯用于提示车道位置。

- 雾灯应是高亮度的，具有很强的穿透力,以保证在雾天、黑夜或能见度低的条件下，眼睛视力1.0以上的司机在75米以外能清晰可见。投标人应在投标书中说明所用发光装置的技术性能和使用寿命。

- 由收费亭内电源开关控制，并配置同频率闪光控制器。

- 主要技术指标

- 灯光颜色：琥珀色。

- 外形尺寸：260mm×260mm×100mm。

- 灯罩采用304不锈钢制作，灯体由防水、防尘、耐幅射、抗老化材料制成。

- MTBF：≥30,000小时。

- 功率消耗：＜8W。

- 包含立柱、设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。

- 设备基础包括地脚螺栓、螺母、底法兰盘。

    - 802-11-1单人智慧收费亭

- 含桌椅、1p冷暖空调、亭内配电箱、应急照明等亭内设施，可嵌入自助发卡机、自助缴费机、LED显示屏

1、 功能要求

- 采用一体化智能型收费亭，包括防爆亭体、可翻转工作台、升降式旋转座椅、机箱（设备舱）、电源插座、多媒体插座、接地汇流排、磁面防静电地板、冷暖空调、腿部加热、防尾气及新风系统、环境监测系统、LED灯照明系统、门禁系统、应急灯、干粉灭火器、中央控制系统、电动门窗控制系统、电子雾化玻璃、触摸总控模块、可翻转式显示器（预留专用收费键盘位置，嵌入式），以及必要的尾缆及安装附件。

- 采用防爆型单向收费亭，收费亭长2700mm×宽1600mm×高2720mm，采用后开电动平移门。智能亭采用一体化结构，主要部件和设备均嵌入亭体，有机结合形成一个整体，四角为圆弧型。收费亭外形尺寸同时应满足交通行业《公路收费亭》GB/T24719-2009的规定。

- 亭体采用3mm钢结构框架和1.5mm钢板壳体，抗外力性能强。智能亭体全钢材料、收费亭外壳选用镀锌钢板喷塑加工而成，内部装饰采用木质材料。收费亭体内部主要骨架应选用优质镀锌方管，采用满焊缝的方法焊接而成，并进行可靠的防腐处理。用于收费亭的型钢应满足GB/T707、GB/T6723、GB/T6728、GB/T9787、GB/T9788的要求。

- 亭体结构采用隔音处理设计，门窗采用中空双层钢化玻璃(隔音效果强)。夹层隔热材料防火、环保，密封防水性能可达到使用环境要求；收费亭内部表面的装饰整洁、明亮、各块装饰板的拼接缝应紧凑、平整、强度和刚度应满足使用要求；整体结构满足国家交通行业标准JT/T422-2000《公路收费亭》的要求。

- 收费亭前视野窗下方设置成设备前舱，采用亭外开舱门方式（亭外开舱门位置不得与防撞栏位置冲突）便于检修，预留安装车道机、控制系统，配电系统，包括亭内设备和部件全部采用模块化设计，便于安装维护。

- 门窗具备防夹功能，收费窗口安装自动风幕系统及补光灯。

- 收费亭配置门禁系统，使用IC卡或密码门架，触摸式，可支持收费员身份卡，最大用户量为4000.

- 控制所有电设备通断的配电箱，应安装在接近门口的合适位置，各路电器必须设有保护器。收费亭内应设多功能插座，位置应在收费员座位右侧，安装高度应高于亭内地板表面300mm，插座采用镶嵌。

- 收费亭内配置LED灯光系统，并应满足便收费员工作环境照度在120～150 Lx的要求，亭内顶灯开关应设在门口便于操作处。灯具防触电保护类别：I类。

- 收费桌面实现一体化设计，简约化收费桌面可嵌入安装液晶显示器、收费键盘、IC卡读写器及对讲广播终端，窗口设置扶手、控制按键及废票箱，方便收费人员的工作。收费员操作台台面设计、制造应保证十年内材料不老化，可翻转。收费员操作台的大小、高度应符合收费亭的尺寸及要求。收费员操作台应具有收费抽屉。

- 配备升降式旋转座椅，靠背俯仰角度可调。

- 采用磁面、防滑、防静电地板砖，由发包人和承包人联合确定具体材质和样式等。

- 收费亭内配置智能环境检测调节设备（收费亭内配置1.5P智能空调设备，腿部取暖设备、加湿器等），前视窗配置智能调节遮阳帘。

- 本收费亭配置智能新风系统具备全热交换和静电除尘功能，能够根据亭内空气质量，智能调节风量，去除PM2.5，改善亭内的空气质量。

- 配备中控软件，通过中控软件,管理员能够对收费亭状态进行管理。

- 本收费亭设计时应考虑到亭内将预留摄像机安装位置。

- 整体MTBF：≥30,000小时。

- 2、 主要技术指标

- (1). 触摸总控制模块

- 亭内的灯光、门窗、空调、新风、风幕、雾化玻璃等均采用智能控制调节，其操作终端为触摸液晶屏。

- 技术参数：

- 液晶触摸屏：Intel X5 64G，内存4G, 10.1寸，分辨率：1920*1200。

- 亭内通讯接口：WIFI；

- 接口： 4个RS485；

- 工作湿度：10—90%RH；

- 平均无故障时间MTBF:5000小时；

- 平均故障恢复时间MTTR:<0.5小时；

- 工作电压：DC24V；

- 工作温度：－20～＋65℃；

- 操作方式：液晶触摸操作；

- 控制终端类型：灯光、门窗、新风、风幕、雾化玻璃、背景音乐等進行控制和设置。

- (2). 智能LED照明

- 亭内设置亭内顶部LED照明和顶部侧面LED灯带照明，可通过总控触摸液晶屏实现照明控制和状态监测。

- 侧面LED灯带兼做应急照明。

- 白光灯最大功率：≥28W。

- 背景灯最大功率：≥30W。

- (3). 冷暖空调

- 采用1.5P一体化冷暖空调，集吊顶安装，可通过总控触摸液晶屏控制和设置温度和风速，并可状态监测。

- 制冷量：≥3600W，制冷功率：≤1160W。

- 制热量：≥4050W，制热功率：≤1150W。

- 循环风量：≥560m3/h。

- (4). 防尾气及新风系统

- 进风量和出风量独立可调，调整范围为0～150m3/h。(高档150m3/h、高档118m3/h）

- 最大净化能力：≥150m3/h。

- 空气循环次数：≥7.5次/h时。

- 过滤效率：≥99.99%。

- PM2.5一次净化率：≥98.9%。

- 全热交换方式，热交换效率：≥60%。

- 噪音（dB)：＜36dB。

- (5). 环境检测系统

- 实时监测亭内温湿度、空气质量（PM2.5/CO/CO2/SO2等）、烟雾、光照度、人体感应等，最终通过终端触摸屏显示综合空气参数，根据设定值，可自动实现对空调、新风、照明等控制。

- 1）湿度

- 湿度检测范围：0～95%RH。

- 湿度检测精度：±10%RH。

- 2）温度：

- 温度检测范围：-20-80度。

- 温度检测精度：±2℃。

- 3）照度：

- 照度检测范围：0-65535 lx。

- 照度检测精度：±10%。

- 4）PM2.5

- PM2.5检测范围：0～1000μm/m3。

- PM2.5检测精度：±40%。

- 5）有毒气体监测

- CO2 监测浓度范围：350-10000ppm

- CO监测浓度范围：10-10000ppm

- SO2监测浓度范围：1-500ppm

- 6）烟雾

- 监测浓度范围：200-5000ppm

- (6). 门禁系统

- 支持高速公路员工非接触式IC卡（即“802-1-1 身份卡”），符合ISO/IEC 14443 TYPE A 的Mifare I工业标准格式。

- 读卡频率：13.56MHz。

- 电动锁模式：电磁锁，12V。

- 刷卡距离：1～15CM；

- 支持增加/删除用户、更改密码。

- 用户容量：4000个。

- (7). 自动遮阳帘

- 保护等级：IP44。

- 输出转速：≥17RPM。

- (8). 自动窗系统

- 窗门与收费亭体外形和颜色谐调一致，玻璃材质为白透双层中空钢化玻璃。开关方式为手自一体，并设置有机械锁。

- 电机：DC24V

- 最大功率：30W；

- 传动方式：直流无刷电机+同步皮带滑台；

- 支持自动/手动开关模式，支持防夹功能；

- 自动开关窗时间：3秒±0.5秒。

- 开门运行速度：15－46㎝/s（可调）；

- 关门运行速度：13－46㎝/s（可调）；

- 开往时间：3～8s（可调）；

- 手动推力：小于40N

- 工作环境：－30℃～＋50℃

- (9). 电子雾化玻璃

- 右侧玻璃设置电子雾化控制。

- 收费员可根据外部光线环境选择控制雾化玻璃，以营造舒适的工作环境。

- 可通过总控触摸液晶屏控制和和状态监测。

- 供电电压：60VAC；

- 额定功率：<5W；

- 工作环境：－30℃～＋50℃；

- (10). 可翻转式显示器

- 安装在亭内桌面上，采用可翻转式安装。预留嵌入式专用键盘安装位置。

- 其余同“802-3-13 工控机” 中显示器部分。

- (11). 其它

- 含设备机箱1个，位于收费亭前窗下方，亭外开门，便于检修。

- 根据需要配置1个或多个电源插座。

- 含接地汇流排1个。

- 含应急灯1个。

- 含干粉灭火器1个。

### 802-11-2 双人智慧收费亭

- 收费亭长4400mm×宽1600mm×高2720mm

- 其余同“802-11-1智慧型标准单人收费亭

    - 804-1-5-1	交通信号灯（含安装支架、设备机箱）

- 信号灯

- 一组交通信号灯包含4个单基色LED灯，分别为红、黄、绿和绿色左向箭头四种信号。

- 交通信号灯要求能在区域控制器本地和监控分中心远程控制下，对隧道洞口交通进行自动或手动控制。

- 单灯直径：300mm。

- 垂直光强≥50cd，光强分布符合GB14887-2011中关于“图案信号灯轮廓最低光强”要求。

- 动态视认距离≥160m（车速100km/h），视认角≥30°。

- 视在功率：≤25VA

- 驱动电压：220VAC

- 防护等级：IP65

- 抗风速≥145km/h产生的风压

- 产品整体MTBF≥10,000h

- 工作温度：-10℃～+55℃，工作湿度：10%～95%

- 灯罩

- 灯罩用于封装LED控制板，并考虑与立柱结构连接的预埋孔。

- 要求抗风、防雨、放腐蚀、防渗漏、防尘、遮阳，密封结构，外形美观，防护等级≥IP65。

- 结构主要框架用料均应通过材料许用应力的计算，安全系数的选择应高于40m/s 风速条件，确保整屏安全、稳定、可靠。

- 机箱

- 机箱为全天候防风雨型，防护等级IP65，机箱所有进出线孔均应做密封、防水处理。

- 安装在立柱上，下沿距离基础平台≥1.8m。

- 机箱采用镀锌钢板制作，机箱所有钢构件采用热镀锌处理，镀锌量不小于600g/m2。

- 机箱内空间可放置所需的19”机架、接线架、电源、防雷设备、加热及排风设备等，隧道外亮度检测器也利用此机箱安装设备。机箱尺寸：600×800×300mm，根据实际采购设备，合理设计机箱内部布局，必要时可对机箱尺寸进行一定的调整。

- 机箱内配置电源插座。

- 机箱门开启时，应有自动锁定装置；机箱门关闭时应密封并锁定。

- 若机箱内设备本身芯片达不到项目地区工作温度要求时，机箱设计应考虑双层机箱或加顶盖增加空气对流等措施，以降低机箱内温度；冬季达不到温度要求时应有加热装置。

    - 804-1-6-3	车道控制标志（含安装支架）

- LED显示模块

- 每套普通车道指示器包含3个指示器，每个指示器有正反2个LED显示模块，即一处车道指示器包含LED显示模块6套、安装支架1套。

- 每套车行横通道前的车道指示器包含4个指示器，每个指示器有正反2个LED显示模块，即一处车道指示器包含LED显示模块8套、安装支架1套。

- 每个LED显示模块采用红、绿两基色发光二极管（LED）光源，具有绿色“↑”和红色“×”2种工作状态。

- 车道指示器要求能在区域控制器本地和监控中心远程控制下，对道路和隧道内交通进行自动或手动控制，每个LED模块对应一条车道的一个方向。具体要求如下：

      - 绿色“↑”亮：表示该车道、该方向车辆可行驶。

      - 红色“×”亮：表示该车道、该方向车辆不可行驶。

      - 不同车道、不同方向的车辆通行控制，有两个车道、两个方向的LED显示模块组合完成。

      - 同1个车道的正反两面显示器应有互锁装置，禁止同时出现绿色“↑”亮。

- LED显示模块尺寸：0.6×0.6m

- 垂直光强≥50cd，光强分布符合GB14887-2003中关于“图案信号灯轮廓最低光强”要求。

- 动态视认距离≥160m（车速100km/h），视认角≥30°。

- 产品整体MTBF≥10000h

- 防护等级：IP65

- 工作温度：-10℃～+55℃

- 工作湿度：10%～95%

- 安装支架

- 将车道控制器吊装在隧道顶，上端与隧道顶预埋件连接，下端与车道控制器显示屏机箱连接，连接构件根据实际隧道预埋机构和实际采购的显示屏机箱确定。

- 采用镀锌钢管材料，公称直径及壁厚的确定应根据实际采购的LED显示模块和显示屏机箱重量进行验算；长度应保证显示屏下沿高于所在路面5.5m。

    - 804-1-7-5	人行横洞指示标志

人行横通道指示标志设置在隧道内消防设备处，版面尺寸为：800×500mm，各模块技术要求如下：

- 照明电源

- 采用LED照明

- 表面亮度：150～300cd/m2

- 工作温度：-10℃～+55℃

- 工作湿度：10%～95%

- 每套电光指示标志均备用45min蓄电池电源

- 机箱

- 亚克力2mm厚板面

- 防护等级≥IP65

- 标志版面图案参照《公路隧道设计规范》（第二册 交通工程与附属设施）（JTG D70/2-2014）。

- 施工要求

隧道内灯箱均采用隧道侧壁悬挂，安装高度详见招标图纸，各类灯箱标志均不得侵入隧道内行车限界，具体施工要求如下：

- 按照产品清单，核查产品组件是否完整。

- 检查设备的完好程度，并检测探测器的电子、机械性能。如设备不完整，或有物理性损坏，或LED灯亮度不够或不亮，应重新采购设备。

- 检查隧道壁预埋接线盒和管道是否满足设备接线要求。

- 检查接地阻值是否满足设备防雷接地需求，如不满足，应对接地进行调整。

- 根据设备机箱固定要求，在隧道壁上打膨胀螺栓。

- 安装灯箱，连接线缆，固定灯箱。

    - 804-1-7-6	疏散指示标志

- 疏散指示标志设置在隧道内，间距50m，版面尺寸为：750×250mm，表面亮度：5～300cd/m2。

- 各模块技术和施工要求参见“804-1-7-1 人行横通道指示标志”。

    - 804-1-9电光标志

    - 804-1-9-1	光电诱导标

- 白色部分最小亮度不应小于150cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2

- 亮度均匀度不应小于70%

- 每个光电诱导标志有两面显示，每面6个LED发光灯；

- 光源：LED；电源：DC 24V；

- 隧道内的电光诱导标志为：左侧黄色，右侧白色；

- 防护等级：IP67；

- MTBF≥10万小时。

    - 804-1-9-2	光电诱导标控制器

- 电源：24V；

- 防护等级：IP65；

- 控制支路：不少于2个支路（每个支路可接2个控制线）；

- 电源防护等级：IP20。

    - 804-1-9-3	消防设备指示电光标志（250x400mm）

- 白色部分最小亮度不应小于150cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2

- 亮度均匀度不应小于70%

- 防护等级：IP67；

- MTBF≥10万小时。

- 各模块技术和施工要求参见“804-1-7-1 人行横通道指示标志”。

    - 804-1-11	收费亭LED显示屏

a.模组光学特性

- LED 封装： SMD3535

- 水平可视角度： 120（+20/-20） 度

- 垂直可视角度： 120（+20/-20） 度

- 亮度： ≥8000CD/㎡

- 像素点间距： 5mm

- 像素密度： 27777Dots/㎡

- 像素构成： 1R1G1B

- 单元板分辨率： 32*32=1024Dots

- 驱动方式： 八扫（恒流）

- 最佳视距： ≥6.0m

b.模组物理特性

- 单元板尺寸（长*宽*厚） ：160*160*20mm

- 单元板重量： 0.5Kg±0.05Kg

- 结构特点： 灯驱合一

c.模组电学特性

- 输入电压（直流） ：4.8-5.5V

- 最大电流： 5A

- 单元板最大功率： 25W

- 平均无故障时间： ≥1 万小时

- 使用寿命： ≥10 万小时

- 盲点率： 小于万分之三

- 使用环境： 户外

- 工作温度范围： -20 至+60℃

- 工作湿度范围： 10%至 90% RH

d.整屏技术参数

- 整屏显示尺寸： 1120mm*1440mm

- 整屏分辨率： 288*224

- 电源使用国内外知名品牌，使用寿命大于等于10万小时

- 整屏亮度： ≥8000CD/㎡

- 箱体防水等级： IP65

- 散热方式： 风冷（台产风机）

    - 804-1-12	入口拒超车道信息显示屏

- 技术参数性能须满足暂行技术规定及入口拒超要求,采用LED点阵式，含直行、掉头信号灯

- 其余同“802-3-7 费额显示器”

    - 802-3-7-1 费额显示器（含通行信号灯、语音报价器、立柱）

- 功能要求

- 在长期暴露于太阳的环境下，其可见性不能降低。信息显示屏可自动调节光强度，以防止在夜间产生眩光影响司机视觉，节省能源及防止器件过早老化。

- 可同时显示车型（1位）、入口（至少三位汉字）、费额（4位）、余额（4位）、车牌、称重等信息。报警器可车道通行信号灯集成为一体。

- 主要技术指标

- 显示屏

- 应符合GB/T27879的要求；

- 显示亮度：≥2000cd/m2；

- 显示颜色：红色和绿色；

- 至少显示6行8列汉字，内置24×24点阵GB2312一级汉字字库；

- 通信接口：标准RS232；

- 电源：AC220V±20％ 50Hz±4％；

- 可视距离：不小于20m；

- 工作环境温度：-30℃～80℃；

- 工作环境湿度：0％～95％；防护等级：

- IP65；

- MTBF：＞15,000小时，

- MTTR：＜0.5小时；

- 包含立柱、设备基础，参考招标图纸，可根据产品样式调整。

- 设备基础包括地脚螺栓、螺母、底法兰盘。

- 语音报价器

- 内置语音报价器。

- 播报语音要求语音清晰、连贯、洪亮。

- 提供两种语音控制方式：音频输入、串口输入。

    - 804-5-3-1	雷达

- 频段：W波段

- 雷达制式：FMCW

- 刷新率：≥80ms

- 输出目标数量：≥256

- 水平波束宽度（3dB）：40°

- 俯仰波束宽度（3dB）：10°

- 方位角精度： <0.2°

- 方位角度分辨率： <0.8°

- 测速范围：±55m/s

- 速度精度：0.2m/s

- 距离精度：0.2m

- 最大探测距离：＞500m

- 平均功耗：＜50W

- 供电电压：DC12V

- 工作温度：-40℃~85℃

- 防护级别：IP67

    - 805-2-2-28	事件检测雷达软件平台

接入路运一体化平台，可对检测区域内超速行驶车辆、停止车辆、倒车车辆、逆行车辆等进行实时监测，可提供检测区域内实时车速、实时交通流量、实时车辆位置信息、事件轨迹回放、历史数据查询等功能。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月5日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年5月4日