## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）光终端盒、跳纤等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 803-8-2 | 单模尾纤 |  | 根 | 2159 |  |
| 803-9-1-1 | 光缆接头盒（三通、防水） |  | 个 | 60 | 48芯 |
| 803-9-1-2 | 光缆接头盒（直通、防水） |  | 个 | 25 | 60芯 |
| 803-9-2-1 | 光缆终端盒 |  | 个 | 52 | 8芯 |
| 803-9-2-2 | 光缆终端盒（拒超车道） |  | 个 | 2 | 8芯 |
| 803-9-3-1 | 监控设备光终端盒 |  | 个 | 52 | 10芯 |
| 803-9-8 | 光终端盒 |  | 个 | 70 | 42个8芯，28个12芯 |
| 803-11-1 | 光纤跳纤 FC-FC |  | 条 | 970 |  |
| 803-11-2 | DDF内部跳线SYV 75-2-1 |  | 条 | 50 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：101297.00元。

- 技术要求

803-8 尾纤

803-8-2 单模尾纤

在ODF配线架、终端盒、监控设备终端与光缆之间等需要使用尾纤进行熔接。尾纤要求如下：

- SC/PC、FC/PC、LC/PC、ST/PC等相应接口；

- 波长：1310nm和1550nm；

- 回波损耗: BS-ST/SC/FC-SM-1.5M单模 dB 端面为PC UPC时：≥50；

- 插拔次数: ≥1000次；

- 工作温度: ℃-40～＋80；

- 光纤类型：BS,9/125um；

- 5米/根；

- 最大插入损耗﹤0.2dB。

  - 光缆接头盒、终端盒

（1）功能要求

- 应采用机构性能优良，具有防潮、防水性能的光缆接头盒和终端盒。应符合中国通信行业标准YD/T 814.1-2004《光缆接头盒 第一部分：室外光缆接头盒》和YD/T 814.4-2007《光缆接头盒 第4部分：微型光缆接头盒》的规定。

- 接头盒封装应严格按工艺要求进行；套管内应装防潮剂和接头责任卡。

- 光缆接头盒应牢固地安装在通信人/手孔或接头管箱内。

- 采用优质自粘性密封胶带、胶条密封，使产品结合面无接缝，密封性能可得到保证，能达到多次重复开启，重复使用。

- 盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到国际标准，盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间，光纤在接头筒内无衰减变化。

（2）主要技术指标

- 光学性能：盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装扭内，在光缆接头盒安装使用的操作中光纤接头无衰减变化。

- 绝缘电阻： 连接光缆密封后，金属件之间及金属件与大地之间的绝缘电阻大于10MΩ。

- 耐电压性能： 金属间、金属与大地间抗电强度为15KV的直流电、2分钟不抗侧压力：≥2000N/10cm。

- 抗冲击力：≥20N·m。

- 适应温度：-40℃～+60℃。

- 击穿，无飞弧现象。

803-9-1-1 光缆终端盒（三通、防水）

- 三通，终端盒，指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”。

803-9-1-2	光缆接头盒（直通、防水）

- 直通，终端盒，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：

803-9-2-1 光缆终端盒

- 三通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：

803-9-2-2 光缆终端盒（拒超车道）

- 直通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：

803-9-3-1	监控设备光终端盒

- 终端盒，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：

803-9-8	光终端盒

- 直通，其他指标同“803-9 光缆接头盒、终端盒”：

803-11 跳线

803-11-1	光纤跳纤 FC-FC

本子目跳线均指光跳纤，在ODF配线架之间、ODF配线架与设备之间设置光缆跳纤。

跳纤要求如下：

- FC/PC等相应接口。

- 波长：1310nm和1550nm。

- 插拔次数：﹥1000次。

- 最大插入损耗﹤0.2dB。

803-11-2 DDF内部跳线SYV 75-2-1

跳线指光跳纤，在ODF配线架之间、ODF配线架与收费、监控设备之间设置光缆跳纤（10米/根）。

跳纤要求如下：

- SC/PC、FC/PC、LC/PC、ST/PC等相应接口。

- 波长：1310nm和1550nm。

- 插拔次数：﹥1000次。

- 最大插入损耗﹤0.2dB。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 5 月6日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年05月04日