## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段北斗授时设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-11-1-6 | 北斗授时设备 |  | 套 | 5 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：34650.00元。

- 技术参数

804-11-1-6 北斗授时设备

（1）北斗接收器技术要求：

— 接收载波频率：1561.098MHz（B1信号）

— 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm

— 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于4颗卫星

— 装置热起动时，不少于1颗卫星

— 捕获时间： 装置热起动时<2 min

— 装置冷起动时<5 min

— 定时准确度： ≦100ns （1pps相对于UTC时间）

（2）设备技术参数

— 支持BD2-B1、GPS-L1、NTP时源输入，冗余备用，自动切换。

— 输出1PPS脉冲信号：（TTL电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；

— 支持标准的NTP、SNTP服务端及客户端；

— PPS授时精度：≤1us；

— 守时精度：≤100ms（卫星失锁24小时内）；

— NTP授时精度：1-5ms；

— 工作温度：-40℃~﹢85℃"

— 冗余双电源AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源

（3）时钟组网

— 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过NTP/SNTP组网.

— 支持网络NTP与北斗冗余备用方式组网，自动切换。

（4）时钟管理功能

— 提供时钟监测主机及后台管理软件

— 支持时钟在线监测管理功能

— 实时自动巡检，故障定位并报警

— 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报

— 内部频标驯服功能

— 时间信号采集和测量功能

— SOE触发和采集功能

— 时间信号分析及预警功能

— 实时显示监测数据和监测状态

（5）电磁兼容

— 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4级

— 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4级

— 射频电磁场辐射抗扰度：10V/m 3级

— 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V（10kHz～150kHz）、10V（150kHz～80MHz）3级

— 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4级

— 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5级

— 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5级

— 阻尼振荡波抗扰度：共模2.5kV、差模1kV 3级

— 工频磁场抗扰度：100A/m连续、1000A/m 1s到3s 5级

— 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%

— 介质强度电源和告警：2kV；以太网电接口对地0.5kV

— 冲击电压电源和告警：5kV；以太网接口对地1kV。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月07日14：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：卢工

电      话：17666577862

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月 05日