## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段投包机设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-6-1 | 投包机 |  | 台 | 3 |  |

清单说明：

- 包括运输、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：110004.00元。

- 技术要求

一、功能要求

- 采用大堂式前开门。

- 可通过IC卡及密码进行操作人员身份认证。

- 可对收费金额等数据进行汇总，具备与收费系统软件联网功能。

- 能够提供相应的报表。

- 投包机内部要有防调存款包倒齿。

- 两套锁装置并存：一套为密码锁，一套为钥匙开启的机械锁。机械密码锁连动防盗机械锁，具有百万次密码组合和防窃听功能，且设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门闩锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不会被开启，有效防止金库的非法打开。

- 门锁使用专用机械密码锁，在锁具被破坏时能自动反锁，确保能抵御外界的破坏攻击。

- 保险柜体采用优质钢板，柜体钢板厚度15mm以上，柜门等关键部位增加防钻钢板。

- 安全性符合GB/T18789-2002自动柜员机（ATM）标准。

- 柜体内部结构紧凑、牢固，外型美观。

- 二、主要技术指标

- 每台自助存款投包机包含100个现金袋

- 节能低功耗工控机，CPU主频≥2.4GHz；内存：DDR3，≥4G；硬盘：SATA Ⅱ，1TB

- 配10/100M以太网卡与收费网络连接

- 15”液晶显示屏

- 内置摄像头，可对所有操作进行录像

- 27键键盘，防爆防水金属键盘

- 保险柜容积：不少于270L

- 标配金库包：260×180×65mm

- 工作温度：-10℃～+55℃

- 工作湿度：10%～95%

- 内存记录保护时间:> 10000小时

- 收费员使用记录存储量:> 1000条。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月09 日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月 08日