## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段CPC卡采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-1-3 | 通行卡 |  | 张 | 9000 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：元。

- 技术参数

802-1 非接触IC卡

802-1-3 通行卡

一、功能要求

本项目通行券采用复合通行卡（CPC），复合通行卡又称双频通行卡，具有13.56MHz 非接触IC 模块和5.8GHz 射频模块的通行卡，用于记录车辆高速公路网的入口信息和路径信息。5.8GHz 射频模块采用DSRC 技术。

复合通行卡（ CPC ） 应符合国际标准ISO/IEC14443TYPE-A 、GB/T20851.2 、GB/T20851.3、交通部第43 号公告《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》的要求，国际标准未能描述的部分应最大限度地符合广东省的实际情况，保证联网收费系统的顺畅运行。

复合通行卡（CPC）外表的明文图案由发包人确定，明文图案应确保在正常情况下，图案不能剥落。不同用途的复合通行卡应有不同图案和明文编号。

二、主要技术指标

(1)物理层要求

复合通行卡：由13.56MHzMifare1 非接触IC 卡和5.8GHz 有源射频电子标签两部分组成，IC 卡部分用于存储车辆驶入高速公路路网入口站点、时间、车型等相关入口信息，标签部分用于存储车辆在路网中行驶的路径信息。

| 序号 | 指 标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载波频率 |  | 信道1:5.79GHz |
|  |  |  | 信道2:5.80GHz |
| 2 | 频率容限 |  | ±200ppm |
| 3 | 占用带宽 |  | ≤5MHz |
| 4 | e.i.r.p |  | ≤+10dbm |
| 5 | 杂散发射 | 30MHz-1000MHz | ≤-36dbm/100kHz |
|  |  | 2400MHz-2483.5MHz | ≤-40dbm/1MHz |
|  |  | 3400MHz-3530MHz | ≤-40dbm/1MHz |
|  |  | 5725MHz-5850MHz | ≤—33dbm/100kHz |
|  |  | 其他1GHZ-20GHz | ≤—30dbm/1MHz |
| 6 | 邻道泄露功率比 |  | ≤-30db |
| 7 | 天线极化 |  | 线极化或右旋圆极化 |
| 8 | 天线方向性 | 水平 | 全向 |
|  |  | 垂直 | 全向 |
| 9 | 调制方式 |  | ASK |
| 10 | 调制系数 |  | 0.7～0.9 |
| 11 | 编码方式 |  | FM0 |
| 12 | 位速率 |  | 512kbit/s |
| 13 | 位时钟精度 |  | ±1000×10^-6 |
| 14 | 唤醒方式 |  | 14k 方波唤醒或者正常通信帧信号唤醒 |
| 15 | 唤醒灵敏度 |  | -50dBm |
| 16 | 接收灵敏度 |  | ≤-65dBm |
| 17 | 接收带宽 |  | 5.825GHz～5.845GHz |
| 18 | BER |  | 10×10^-6 |
| 19 | 前导码 |  | 16 位“1”加16 位“0” |
| 20 | 后导码 |  | 最多8 位 |

(2)系统应用要求

| 序号 | 功能及性能 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路径标识功能 | 准确接收RSIU 发送的路径信息并保存在非易失性存储体中 |
| 2 | IC 卡功能 | 符合ISO/IEC 14443 TYPE A 标准； 存储容量：≥3K bytes； 读写距离：≥50mm。 |
| 3 | 数据存储 | 存储介质为： 非易失性存储体； 路径存储有效容量：≥512 字节； 支持10 万次以上的擦写操作； 具有安全访问控制机制； 支持《广东省高速公路联网收费系统》（DB44/T1793-2016） 中密钥及其安全体系。 |
| 4 | 模式设置 | 具有休眠和唤醒两种模式； 模式可自动切换或通过CR 设置； 支持微波唤醒， 定时周期唤醒功能可选。 |
| 5 | 无线通信 | 通信速率：250kbps； 具有严密的校验机制； 通信距离：≥200m。 |
| 6 | 安全性 | CPC 卡所有初始化数据应采用安全保护方式写入； CPC 卡应支持SM4 国产对称密码算法的数据存取和访问控制； CPC 卡应提供安全访问模块或达到同等安全等级的芯片。 |
| 7 | 使用寿命 | ≥5 年 |
| 8 | 电量检测 | 具有电量检测模块， 精度到毫伏 |
| 9 | 外形尺寸 | 长× 宽为85.5mm×54mm， 厚度不大于5mm（ 误差±0.2mm） |
| 10 | 环境条件 | 工作温度：-25℃～+75℃； 相对工作湿度：5％～100％； 静电：≥8kV； 振动：应符合GB/T 2423.13； 冲击：应符合GB/T 2423.6 试验Eb 和导则； 防水等级：P65； 防紫外线老化。 |

(3)发行及管理

1) 通行卡（CPC）统一由省联网收费结算中心进行初始化、注销。

2) 通行卡（CPC）的补充由省联网收费运营管理平台负责完成。

3) 复合通行卡（CPC）的调拨分为路段内的调拨和路段之间的调拨。在出入口车流量不平衡的情况下，首先由路段内解决调拨问题；如果需要在路段之间进行调拨，一律通过省联网收费运营管理平台统一处理。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月16日14：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：卢工

电      话：17666577862

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月 14日