## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）读写器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读写器 |  | 个 | 26 | 嵌入式，支持朗为自助发卡机、缴费机 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 技术要求

802-3-21自助发卡机

采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。

采用散卡式发卡机，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、发卡单元部件、发卡面板部件、配电盘部件、卡读写器等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。

-工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；

- 功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；

- 适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；

- 通讯接口：RS232/Ethernet；

- 噪音：≤60dB；

-工作温度：-40℃～70℃；

-工作湿度：0～90%；

-平均无故障时间：MTBF＞10000小时；

-平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；

-新卡卡票率：<0.003%；

-发卡速度：1200张/小时；

-切换响应时间：<2秒；

- 工作状态显示：LCD或LED；

-  卡机总CPC卡容量：≥800张；

- 换卡盒时间：<1.5分钟/卡盒；

-  传动件寿命：100万次；

-  CPC 卡读写：支持CPC卡读写；

- 语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；

- 显示器：配备LED高亮显示屏，阳光下可见；

-  摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；

-  空调：配备工业级户外恒温空调。

802-3-22自助缴费机

采用嵌入式，含卡机基座制作，与收费车道共用工控机，含安装、辅材及系统调试。

采用散卡管理模式，含机箱部件、机箱附件、LED滚动屏部件、收卡单元部件、读卡器、移动支付部件、发票打印机、配电盘部件、基座等；发卡机内上下工位各设有一个对讲模块，当司机在取卡过程中遇到问题时，可以同监控室直接对话，或者直接使用对讲按钮触发报警器提醒；具有现场呼叫功能，司机按下呼叫按钮后将触发卡机的声光报警器。

-工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；

- 功率：<150W、<650W（包括制冷部分）；

- 适应CPC卡尺寸  86×54mm,厚度5±0.2mm；

-  通讯接口： Ethernet；

-  噪音：≤60dB；

- 工作温度：-40℃～70℃；

- 工作湿度：0～90%；

-  平均无故障时间：MTBF＞10000小时；

- 平均故障恢复时间：MTTR <0.5小时；

- 切换响应时间：<2秒；

-CPC卡容量：≥500张；

-传动件寿命：100万次；

-工位数量：标配双工位，可支持单工位；

- ETC 卡读写：外部 ETC 卡刷卡；

- CPC 卡读写：支持CPC卡读写；

- 扫码支付：200w 像素高清扫码器，扫码距离≥1.2 米；

-发票凭证打印：支持纸质发票打印；

-语音对讲模块：配备麦克风和扬声器，可选 IP 可视对讲或普通爱峰对讲；

- 显示器：配备高亮显示屏，阳光下可见；

-摄像头：配备司机视角摄像头，支持与车主在线视频通话 ；

-空调：配备工业级户外恒温空调。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月07 日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年07月 06日