## 广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目监控设备采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-5B | 半球型摄像机（项目部会议室） |  | 台 | 28 |  |
| 1-6B | 红外高清球机（项目部） |  | 台 | 6 |  |
| 1-7B | 半球型摄像机（其他试验室） |  | 台 | 42 |  |
| 1-8B | 半球型摄像机（水泥试验室） |  | 台 | 7 |  |
| 1-10B | 红外高清球机（钢筋场、拌合站） |  | 台 | 24 |  |
| 2-1B | 红外高清球机 |  | 台 | 4 |  |
| 3-1B | 红外高清球机（压浆施工现场） |  | 台 | 2 |  |
| 3-2B | 红外高清球机（大跨径50m以上桥梁施工现场） |  | 台 | 6 |  |
| 3-3B | 红外高清球机（其他桥梁施工现场） |  | 台 | 27 |  |
| 3-4B | 红外高清球机（梁板架设施工现场） |  | 台 | 12 |  |
| 3-5B | 红外高清球机（隧道洞口） |  | 台 | 3 |  |
| 3-7B | 红外高清球机（隧道钢架加工场） |  | 台 | 3 |  |
| 3-8B | 红外高清球机（隧道二衬浇筑点） |  | 台 | 6 |  |
| 1-13B | 16路硬盘录像机 |  | 台 | 19 |  |
| 5-8B | 128路NVR硬盘录像机 |  | 台 | 2 |  |
| 5-9B | 6T高容量硬盘 |  | 块 | 32 |  |
| 5-1B | 视频管理服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 5-2B | 流媒体服务器 |  | 台 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：526135.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

4.设备参数

半球型摄像机（项目部会议室）、（其他试验室）：

不低于200万像素，带红外、录音功能，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流4096，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 1024，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议。

半球型摄像机（水泥试验室）：

不低于200万像素，带红外、带温湿度监测。

红外高清球机（项目部）、（钢筋场、拌合站）、（隧道钢架加工场）：

不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议

16路硬盘录像机

视频输出接口: VGA HDMI，压缩格式: Smart265，36T硬盘，支持 GB28181 设备接入。

视频管理服务器、流媒体服务器：

1 支持国标设备接入 支持 GB28181 设备接入。

2 多协议流出。

需支持 RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS、WebRTC 等协议流出。

3 检测设备在线状态，支持 5min 内获取到摄像机离线状态，15s 内获取到摄像机在线状态，并传入建养平台。

4 超低延时观看 需支持 1000ms 以内的响应速度。

5 实时操控 需支持 1000ms 以内的响应速度。

6 实时录像及截图，支持 1s 内对当前可视画面截图保存及录像响应。

7 当日视频保存及回放需支持全天 24 小时自动录像及随意时间点回放、倍速回放、截图。

8 存储，及时间段视频剪辑及回放，支持保存 3 个月以上存储；支持针对固定时间范围进行录像剪辑保存，自动删除无用录像节省存储空间。

9 预置位设置 支持预置位设置，满足视频动态标签标记。

10 传输参数要求 可支持 H.264 或 H.265 视频编码标准和支持 1080P 的视频显示格式。

11 内外网穿透 支持内外网穿透。

12 支持外接告警设备，支持外接告警设备。

128路NVR硬盘录像机：

可同时接入128路1080P高清视频；具有至少1路VGA、1路HDMI/DVI输出，最高分辨率不小于1920×1080；录像回放：8路1080P或16路720P或16路D1；，硬盘数量按接入视频数配置；按2Mb/s码流存储，存储时间不少于30天；以太网接口：至少2个RJ45 100/1000Mbps自适应，可以通过交换机与PC机相连，支持远程调拨、查询服务等；串口：1个RS232/422/485串口；可外接报警输入输出模块；录像方式：自动录像、手动录像、定时录像、动检录像、报警录像等方式；电源：AC100V~230V；工作温度：0~50℃；工作湿度：10%~90%；符合Q/CYJTJT001-2013标准。

6T高容量硬盘：

硬盘接口：SATA；采用5400rpm SATA监控级硬盘；每块硬盘6T。

红外高清球机（压浆施工现场）、（大跨径50m以上桥梁施工现场）、（其他桥梁施工现场）、（梁板架设施工现场）、（隧道洞口）、（隧道二衬浇筑点）：

不低于200万像素，红外补光距离不小于200米，主码分辨率不小于 1920×1080P最大码流 6144，子码流最大分辨率不小于704×576最大码流 2048，最大倍率不小于 20，支持国标GB/T28181 的摄像头，支持H.265 视频编码标准和支持1080P 的视频显示格式，宜支持 RTMP 直播协议（支持4G传输）。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 8 月05日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年08月04日