## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)车道控制器采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)、广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-40-6 | 车道控制器 | 定制 | 套 | 12 | 北三环路段 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：51600.00元。

- 3.技术规范

- 508-40-6  车道控制器

- 支持 CPC 卡读写，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》车道控制机总体技术指标

- 1.处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；

- 2.输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；

- 3.对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；

- 4.MTBF：≥ 50,000小时；

- 5.MTTR：≤ 0.5小时；

- 主控PCB板

- 主控板用于接收车道设备控制信号，该信号通过继电器实现对外围车道设备工作状态的控制。每个继电器均有对应LED状态指示灯，清晰显示各继电器的工作状态。

- 1.LED指示灯显示输出状态；

- 2.具有隔离电压保护；隔离电压：1500V；

- 3.输入：16路；

- 4.输出：16路（5路4A交流输出，3路1A直流输出）；

- 5.触点电流容量可大于实际电流10倍以上。

- 6.支持16路相互隔离的I/O通道；

- 7.MTBF：≥ 100,000小时；

- 8.高输出驱动能力；

- 9.隔离电压：2500V；

- 10.最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；

- 11.提供COM口通信协议和测试软件。

- 通讯协议

- RS232 接口协议如下:

- 1.波特率: 9600

- 2.数据长度 : 7位

- 3.奇偶:奇

- 4.停止位: 2个停止位

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年9 月26日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年09月25日