## 大广高速机电养护综合管养项目高清车牌识别系统采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速机电养护综合管养项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-4-1 | 高清车牌识别系统（含补光灯、立柱） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 技术要求

内置500万像素全局曝光CMOS摄像机，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点，支持双网隔离传输，解决收费站双网传输（收费网/监控网）与隔离需求，所有产品拥有自主知识产权。

该产品可广泛应用于公路收费系统、公路超限检测系统以及公安收费站卡口系统等项目中，同时支持车牌提前识别，能够满足ETC不停车收费的应用需求。

支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。

支持线圈，视频等触发模式。

具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。

内置深度学习算法，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。

支持识别车牌种类：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。

支持模拟输出。

内含配件：万向节。

接口触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制

触发输入：1个触发/报警输入

通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M自适应以太网口

*CVBS接口选配，可下单时备注

抓拍功能

图片分辨率：2448（H）×2048（V）

图片格式：JPEG

智能功能

目标检测：机动车抓拍

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测

设备外形

内部组件：防尘、防水面板

功能特性

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps（2448×2048）

支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准， FTP协议等

视频分辨率：2448（H）×2048（V）

存储功能：TF;USB

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

一般规范

重量：5.2±0.5kg

传感器类型：2/3” Global shutter CMOS

尺寸：180mm（W）×155mm（H）×636mm（D）

功耗：10W MAX

工作温度：-30°C~70°C

电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结

摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

- 焦距：5.7-21mm

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 10 月12日15：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月11日