## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段雨棚LED折叠显示屏采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨棚LED折叠显示屏 |  | 套 | 19 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年。

- 技术要求

- 产品特点：透风不透光，轻量化 LED 屏；

- 屏体由铝合金灯条及全封闭电源盒组成，灯条自带透风不透光结构设计，无需后置挡光板。

- 屏体使用无风扇设计，可自然透风散热。

- 屏体尺寸≥2240MM宽*1000MM高。

- 分辨率：224*100

- 点间距：10mm。

- 显示屏发光像素由一红两绿（1R2G）双色发光二极管（LED） 组成，可显示红绿黄三色

- 每套屏由上竖屏与折面屏（尺寸均为500mm高*2240mm宽）组成，上竖屏垂直安装。折面屏倾斜安装，弯折角度约为30°；

- 驱动模式：静态恒流，具有过流保护功能。

- —显示屏发光亮度 100 级亮度可调。

- —显示屏最大亮度≥ 8000cd/㎡。

- 显示屏整屏亮度均匀度≥95%。

- 整屏视认角≥30°。

- 显示模块内各像素点间距允许误差 1mm，不平整度≤2mm/m²。

- 像素的年失控率≤1‰，离散型。

- 产品整体 MTBF≥30,000h。

- 屏体重量：≤50KG/套。

- —整屏厚度：≤65mm。

- 工作电压：AC220V±20%。

- 工作环境温度：-20℃～50℃； 工作环境湿度：10%～90%。

- 前后防护等级：≥IP65。抗风速 40m/s。

通信方式：TCP/IP 网口通信接口。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年10月20日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年10月 18日