## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程收发卡机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-3-1 | 自助发卡机 |  | 套 | 2 |  |
| 802-3-2 | 自助缴费机 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：264000.00 元。

- 技术参数

802-3-1  自助发卡机

- 功能参数：标配上下双工位；总CPC卡容量：≥500张，适应CPC卡尺寸 86×54mm,厚度5±0.2mm；具备CPC卡容量监测，具备上传CPC卡容量不足信号；支持CPC卡读写，自助缴费机需配备自身所需的读写器，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统IC卡读写器接口协议》；卡机构发出的卡片若司机未领取，具备回收至备卡区功能；支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）；切换响应时间：<2秒，传动件寿命：不少于100万次，卡机构运转异常率：< 0.003%；显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见；配备临时车牌摄像头（拍摄车窗位）、配备语音对讲模块，支持与司机在线语音对话；配备有按钮求助功能；下工位配置一个58mm热敏纸打印机，具备上送纸尽警报信号；具备有坏卡回收区；具备取卡、回收卡检测及信号上送；I/O：具备至少4路控制输出，支持数字电压输出和开关信号输出；具备至少6路控制输入，支持数字电压输入和开关信号输入；所有I/O具备隔离功能，可为光耦隔离或继电器隔离，保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；通讯接口：Ethernet；噪音：≤60dB；工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%；MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时；配备机柜空调；机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘），直连监控网。

- 包含安装

- 802-3-2  自助缴费机

- 功能参数：标配上下双工位；总CPC卡容量：≥500张，适应CPC卡尺寸 86×54mm,厚度5±0.2mm；支持CPC卡读写，自助缴费机需配备自身所需的读写器，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统IC卡读写器接口协议》；具备外部ETC卡刷卡功能；具备二维码识别区，扫码距离≥1.2 米，并且适当考虑为扫码窗口增加遮光设计；扫码窗口附近应有支付宝、微信、银联、数字人民币图标；支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）；切换响应时间：<2秒，传动件寿命：不少于100万次，卡机构运转异常率：< 0.003%；显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见；配备临时车牌摄像头（拍摄车窗位）、配备语音对讲模块，支持与司机在线语音对话；配备有按钮求助功能；上下工位各配置一个58mm热敏纸打印机，具备上送纸尽警报信号；具备取卡、回收卡检测及信号上送；I/O：具备4路控制输出，支持数字电压输出和开关信号输出；具备6路控制输入，支持数字电压输入和开关信号输入；所有I/O具备隔离功能，可为光耦隔离或继电器隔离，保护以减少雷电及高能浪涌的冲击；工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；通讯接口：Ethernet；噪音：≤60dB；工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%；MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时；配备机柜空调；机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘），直连监控网。

- 2、包含安装

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月23日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月21日