## 南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）广播采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-4-2 | 脚踏报警开关 |  | 台 | 28 |  |
| 802-15-3 | 超限检测广播系统 |  | 套 | 21 |  |
| 802-17-1 | 对讲广播管理主机 |  | 台 | 1 |  |
| 802-17-2 | 对讲多媒体管理控制台 |  | 台 | 1 |  |
| 802-17-3 | 对讲话机 |  | 台 | 9 |  |
| 802-17-4 | 电话接入网关 |  | 台 | 1 |  |
| 802-17-5 | 无线基站控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 802-17-6 | 亭内对讲终端 |  | 台 | 28 |  |
| 802-17-7 | 无线对讲基站 |  | 套 | 12 |  |
| 802-17-8 | 手持对讲终端 |  | 套 | 10 |  |
| 802-17-9 | 网络广播终端（含功放） |  | 套 | 24 |  |
| 802-17-10 | 扩音喇叭 |  | 台 | 48 |  |
| 803-4-1 | 扬声器（30W） |  | 个 | 64 |  |
| 803-4-2 | 大桥功放控制器（150W） |  | 台 | 16 |  |
| 803-4-3 | 有线广播综合控制台（含软件） |  | 部 | 1 |  |
| 803-4-4 | 网络麦克风 |  | 套 | 1 |  |
| 803-4-5 | EPON-OLT |  | 套 | 2 |  |
| 803-4-6 | EPON-ONU |  | 套 | 16 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：293781.50 元。

- 技术参数

    - 1.4.1. 802-4-2 脚踏报警开关

– 整个报警系统是由收费亭内的脚踏开关触发的，脚踏开关的位置应不易被别人发现，收费员在进行正常操作时也不易触动它，但在危险时侯，能在别人不注意时，被收费员触动而产生报警。

– 当收费员遇到紧急情况时，踏下报警开关，报警开关可输出 1.路报警信号，通过亭内对讲终端接入 IP 对讲广播系统，进而与视频产生联动。金属材质，安装在收费亭内，具备开、闭两种状态。

    - 1.10.3  802-15-3 超限检测广播系统

功率放大器

输出功率：≥35W；

频率响应：50–20000 Hz；

失真：小于 10% (1.kHz 时)；

功放检测输出：1.路；

功放控制输入：1.路；

信噪比：≥ 94dB；

具有输出短路保护及输入瞬时过载保护；

输入音频信号电平

0.5V（Max ，Vrms) 可更具需要调节；

防护等级：IP55；

高音喇叭

高音喇叭功率：≥35W；

语音频带：3003400Hz；

单个广播额定声压级强度：≥110dBA（广播正前方 100cm 处测得）；

非线性失真：≤5%；

广播模块信号接受灵敏度：≤-38dB；

扬声器：强指向扬声器；

含断路器、避雷器、安装架、地网连接线和电力缆线等。

    - 1.11.1. 802-17-1.对讲广播管理主机

- 至少配置 1.个 10M/100Mbps 自适应以太网接口。

- 硬件配置：嵌入式电信级服务器。

- 存储方式：CF、SD 卡、1T 硬盘存储。

- 操作系统：LINUX OS 或其他。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。

    - 1.11.2  802-17-2 对讲多媒体管理控制台

- 处理器：Intel 四核 2.1GHz 低电压处理器。

- 内存：16GB DDR4。

- 存储器：500GBSSD 或 1T SATA 硬盘 。

- 显示分辨率：≥1920×1080dpi。

- 显示屏亮度：250cd/m2，响应时间：≤5ms，对比度：≥1000:1。

- 网卡：内置 802.11.B/G/N Wi-Fi，1.个 10/100 RJ-45 有线网卡。

- 接口：2×USB2.0、1×USB3.0、1×麦克风、1×耳机/音箱接口、1×HDMI 接口、4-In-1读卡器(MS/MS Pro/SD/MMC)、2×鼠标/键盘接口。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 包含供电电缆，内置电源适配器。

- 预装微软 Windows10 专业版或更新版本操作系统。需满足对讲广播控制统软件运行要求。

    - 1.11.3  802-17-3 对讲话机

— 提供 POE（以太网供电）功能，支持 IEEE 802.3af 标准。

— 支持两路以太网口。

— 支持可编程软按键。

— 支持导航键：上、下、左、右、OK。

— 支持常用的语音编解码协议，包括但不限于 G.711（A 率和 U 率）、G.729AB、iLBC、Opus 等。

— 支持三方会议功能。

— 支持来电显示和历史呼叫记录，包括呼入、呼出、未接和转移记录等。

— 支持通讯录功能，包括本地通讯录、群组通讯录等。

    - 1.11.4  802-17-4 电话接入网关

采用标准的TCP/IP、SIP协议，兼容各种PBX和VoIP语音平台，可同时多台分布接入

端口数量：8路FXO端口

网络端口：  WAN端口(RJ45):1个10/100M 以太网接口

串行接口：1个RS232接口

地址分配：静态、DHCP、PPPoE

VoIP协议： SIP

传真协议：T30、T38

语音编码： G.711-ulaw、G.711-alaw(64kbps)、G.723.1(5.3k、6.3kpbs)、G.729a(8kbps)

管理方式：远程WEB管理

    - 1.11.5  802-17-5 无线基站控制器

- DHCP 功能：支持 DHCP 服务器或 DHCP 客户端。

- 接口信息：5 个 10/100/1000M 自适应以太网接口。

- 内存：≥DDR3 512MB。

- 闪存：≥16M。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。

    - 1.11.6  802-17-6 亭内对讲终端

- 全双工免提通话

- 支持桌面立式或壁挂式安装

- 3 个免提速拨键,2 个 RJ45 网络接口

- 内置高灵敏度麦克风和扬声器

- 具有音频监听功能，可输出监听信号

- 支持 2 路报警接入、2 路报警输出

- 全密封铝合金外壳

- 防护等级：IP54

    - 1.11.7  802-17-7 无线对讲基站

- 工作频率：2.4～2.4835GHz。

- 发射功率：11n MCS7：26±1dBm

11g 54Mbps：26±1dBm

11b 11Mbps：27±1dBm。

- 接收灵敏度：11n MCS0@-83dBm；MCS7@-65dBm

            11g 54Mbps@-82dBm；6Mbps@-95dBm

11b 11Mbps@-85dBm；1Mbps@-95dBm。

- 1.个 RJ-45 10/100 Mbps 以太网接口，支持 24V PoE 网线供电。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。

- 含安装支架或壁挂安装辅材。

    - 1.11.8  802-17-8 手持对讲终端

- 工作频段：2.4～2.483GHz。

- 通信协议：支持 SIP2.0（RFC3261）。

- 无线接口：支持 IEEE802.11b/g/n。

- 音频编解码：支持 G.711uG.711aG.729A。

- 发射功率：15～17dBm。

- 接收灵敏度：大于-90dBm。

- 无障碍通话距离：≥300 米。

- 待机时间：大于 200 个小时。

- 持续通话时间：大于 8.5 小时。

- 电池容量：不少于 1200mAh。

- 防护等级：IP54。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 含电源线缆、电池（若可拆卸）；内置或自带电源适配器。

    - 1.11.9. 802-17-9.网络广播终端（含功放）

- 支持10/100Mbps以太网输入，支持 SIP2.0，TCP/IP，RTP/RTCP，HTTP，ICMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP/SNTP，TFTP 协议。

- 音频特性： G.711a/u, G.723.1, G.726-32K,G.729AB， G.722， AEC、VAD、CNG、BNE、NR、 PLC、DTMF、(RFC2833)/SIP INFO。

- 支持通过 WEB 管理，软件在线升级。

- 线路（AUX）和话筒（MIC）输入，1.路信号输出,具有独立的音量调节。

- 内置输入短路、过热、过载保护告警功能。

- 智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态。

- 输出方式： 4～16Ω定阻输出、70V/100V 定压输出。

- 含电源线缆；内置或自带电源适配器。

    - 1.11.10  802-17-10 扩音喇叭

- 外抱箍或壁挂安装，适用收费广场范围内广播及音乐播放。

- 强指向扬声器，功率：50W。

- 频响范围：140Hz～14kHz，灵敏度：93±2dB。

- 语音频带：300～3400Hz。

- 单个广播额定声压级强度：≥110dBA（广播正前方 100cm 处测得）。

- 非线性失真：≤5%。

- 广播模块信号接收灵敏度：≤-38dB。

- 防护等级：IP66。

- MTBF：≥30,000 小时。

- 含安装支架或辅材，内置或自带电源适配器。

    - 2.3.1. 803-4-1.扬声器（30W）

有线广播系统采用 30W 强指向扬声器，按 1.个/60m 间距左右设置。

技术指标要求：

- 30W 强指向型号角扬声器。

- 音频带宽：20～20000Hz。

- 额定声压级强度：≥110dB/正前方 100cm 处。

- 非线性失真：≤5％。

- MTBF：≥10000h。

- 防护等级：IP55。

- 工作温度：-10℃～+55℃。

- 工作湿度：10%～95%

- 广播待机功耗≤5mA，呼叫通话功耗 ≤ 2A。

    - 2.3.2  803-4-2 大桥功放控制器（150W）

含机箱，采用150W安装在灯杆上，按1个/240间距左右设置。广播功放由就近监控配电箱引电。洞口功放至扬声器采用 RVVP 2*1.5 广播线。

技术指标要求：

- 光传输模块和中继器根据产品和传输距离按需配置，不另行报价；

- 含断路器、避雷器、安装架、地网连接线和电力缆线、安装辅材等；

- 功率：150W；

- 广播模块信号接受灵敏度：≤－40d；

- 控制台信号发送电平：≥-3dB；

- 频率响应：50–20000 Hz；

- 信噪比：≥ 94dB；

- 具有输出短路保护及输入瞬时过载保护；

- 防护等级：IP65；

- 电源电压：220V±15%；50Hz±2Hz；

- 工作电压： 120V；

- 工作电源频率：50Hz；

- 工作温度：－20°C － +60°C；

- 工作湿度：≤90% RH。

    - 2.3.3  803-4-3 有线广播综合控制台（含软件）

(1) 控制计算机

- CPU：不低于英特尔酷睿 i5；

- 内存：≥4GB；

- 硬 盘：SATA 驱动器，≥500GB，可根据需要配置固态硬盘；

- DVD-ROM：可选；

- 显示器：≥21”液晶，液晶屏采用 A 级板，零坏点；

- 声卡、音箱、麦克风、电话机及打印机；

- 至少 4 个 USB 接口、串口、并口等；

- 标准键盘、鼠标；

- 集成 10/100/1000MB 以太网卡；

- 正版 Windows 7 或 Windows 10 操作系统 (随机提供)；

- 数字录音时长：≥2000 小时(满后自动覆盖)录音质量好，回放无损耗；可随意正反向搜索，也可变换多种速度快速回放搜索，操作灵活，定位准确。

- 与监控系统接口：RJ45；

- (2) 网络值班话机

- IP 网络接口：RJ45；

- IP 网络速率：10M/100M 自适应；

- 语音带宽：20～7000Hz；

- 可脱离控制计算机单独工作；

- 呼叫接通时间：≤6 秒（无阻塞）；

- 操作方式：触摸屏操作；

- 操作相应：≤1.秒；

- 杂音电平：≤40dBmp； 

- 电源电压：AC220V±10%，50Hz±2Hz；

- 平均无故障时间(MTBF)：≥100，000。

    - 2.3.4  803-4-4 网络麦克风

- 具有广播、组播、对讲功能；

- 10/100M Base 网络，RJ45 接口，收发数据指示；

- MIC 的典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB，语音数据采用 8KHz 采样，PCM 编码；

- 2W、8Ω扬声器，单声道输出；

- LCD 中文显示器，外加 20 个机械按键，操作非常方便；

- 具有网络远程固件升级功能；

- 电源输入 DC5V-2A，静态功耗<5W；

- 操作环境：0℃～55℃，5～95%湿度；

- 存储环境：-20℃～85℃，5～95%湿度。

    - 2.3.5  803-4-5 EPON-OLT

- 工作波长：1310（RX）/1490（TX）；

- 光功率：0～+7dBm；

- 接收灵敏度：-27dBm；

- 最大传输距离：20km；

- 最大光分路比：1:32；

- 整机容量：支持 2 个 PON 系统，64 个 ONU；

- MAC 地址表：8K；

- 上联接口：2 个 10/100/1000 以太网电接口；

- PON 接口：每个模块 2 个 SC/FC 光接口，最多支持 4 个模块扩展；

- 控制口：RJ45、RS232，用于设备调试；

- MTBF：10 万小时；

- EPON特性：完全支持IEEE802.3ah 协议，支持动态带宽分配（DBA），支持上下行对称 1000Mbps 带宽，支持每个逻辑链路的 AES-128 加密，强大的 OAM 能，实现 对 ONU 的远程管理，维护与升级，支持 ONU 自动发现与注册（即插即用）；

- 支持协议：支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab，支持 IEEE802.1Q

- VLAN，支持 IEEE 802.1P QoS；

- 网管：基于 SNMP 协议的图形界面管理，基于 CLI 的本地串口管理和远程GUI管理；

- 其它功能：支持IGMPv1/v2协议report、query和leave报文窥探，支持 DHCP Snooping，支持基于DHCP Snooping 的IPv4地址学习，支持ARP Snooping。

    - 2.3.6  803-4-6 EPON-ONU

- 工作波长：1310（TX）/1490（RX）

- 最大传输距离：20km

- 接口：2 个 SC/FC 光接口，4 个 RJ45 10/100M 网口

- 缓存器空间：1.25MB

- MTBF：10 万小时

- EPON 特性：完全支持 IEEE802.3ah 协议，支持动态带宽分配（DBA）支持ONU自动发现与注册（即插即用）

- 支持协议标准：支持 IEEE802.3、IEEE802.3u，支持 IEEE802.1q VLAN，支持IEEE802.1p QoS

- 网管：配合局端 OLT，完成 ONU 的管理配置和软件升级等。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月25日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月23日