## 智通广场停车场迁改工程自动栏杆机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：智通广场停车场迁改工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动栏杆机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 车检器 |  | 个 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：23800.00元。

- 技术要求

- 车检器：

- 单通道车辆检测器

- 1.电感：20-1000μH；

- 2.灵敏度：9级可调；

- 3.工作频率（面板上四步可调）：高、中高、中低、低。具体频率范围：10K-10OKHz；

- 4.检测反应时间：＜25ms；

- 5.磁场变化：0.01%-1.25%可调；

- 6.馈线最长距离：400米；

- 7.保护：线圈隔离变压器、线圈输入气体放电管保护；

- 8.供电：AC220V土10%，150MA最大输出电流；

- 9.操作温度范围：-40℃-85℃；

- 10.贮存温度范围：-40℃-85℃；

- 11.湿度：≤95%，无冷凝；

- 12.使用寿命大于5,000,000辆次；

- 13.机械特性：尺寸75mmx45mmX117mm（长x宽x高）（含座）；

- 14.有限存在时同（死机40s自动恢复）：40s；

- 15.功能：可以自动提升灵敏度、过滤干扰信号且拥有人工复位按钮；

- 16.车辆计数误差：小于0.0001（车速可达8OKM/H，车道宽3.0-5米，可能出现人员穿越检测区域的情况）；

- 自动栏杆机

- 一体化智能栏杆机是将高清车牌识别器、费额显示器、车道控制器等多种产品融合到高速自动栏杆机上。在简化设备的安装和施工同时，简化了系统管线的布放，提高了系统可靠性，使日常维护更为简单、方便。

- 1.高速自动栏杆机部分：

- 功能要求符合 GB/T 24973-2010《收费用电动栏杆》。

- 当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应自动位移至竖直状态；当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。

- 采用数字步进电机技术，电机以平滑的减速过程停止，避免了由于造成的电 机、齿轮润滑等故障。采用高精度编码器进行控制，由软件控制栏杆的均匀减速和平稳停靠。

- 栏杆臂：栏杆臂采用高强度铝合金拉伸或碳纤维管制成，外包高弹软性纤维，可以对车辆实施有效保护，表面红白相间，贴高强度红色反光膜。

- 栏杆臂应具备红绿灯光变化效果，用以提示司机通行状态。

- 快速启动和停止，栏杆开闭时间：≤0.6秒；

- 电机：数字直流步进电机；

- 控制器类型：TSD-60LS；

- 工作电压：AC220V±15%；50Hz±10%；

- 工作环境温度范围：-40℃～70℃；

- 工作环境湿度范围：≤ 95%；

- 功率/功耗：≤250W；

- 使用寿命：＞1000万往复次或10年；

- MTTR小于0.5小时，

- MTBF大于500万次或60000小时；

- 带有防冲撞机构，可抗 5 级风力，栏杆臂外力脱开后能够复位；

- 防护等级：IP65。

- 2.高清车牌识别部分：

- 车牌识别种类：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、新能源车牌、定制车牌、新式新能源车牌、民航车牌；

- 抓拍机像素：≥300万；

- 全天车牌识别正确率：≥99%；

- 识别速度：＜200ms；

- JPEG图像格式尺寸：1920*1080；

- 传感器类别：逐行扫描彩色CMOS；

- 设备通讯接口：单路10/100M自适应网口或双路10/100M自适应网口

- 光学尺寸：1/2英寸；

- 输入电源：DC12V；

- 功耗(不含补光灯）：＜20W；

- 标配辅助光源：补光灯；

- 视频编码：H.264 、H.265；

- 视频输出码率：512KByte/S～8MByte/S；

- 平均无故障时间：MTTF ≥ 30000小时；

- 平均修复时间：MTTR ≤ 10分钟；

- 镜头接口：CS接口；

- 支持协议：TCP/IP协议、HTTP、FTP等；

- 操作系统：LINUX。

- 3.补光灯：

- 补光灯类型：LED补光灯

- 灯珠型号:流明高亮灯珠

- 供电电压：DC 12V

- 灯珠数量：3个/组，共2组

- 功率：3W/个

- 发光角度：45°

- 色温：6000-6500K

- 触发方式：开关量

- 4.高清费显部分：

- 符合 GB/T 27879 的要求，在长期暴露于太阳的环境下，其可见性不能降低。信息显示屏可自动调节光强度，以防止在夜间产生眩光影响司机视觉，节省能源及防止器件过早老化。

- 工作电压：DC 5V

- 平均功率：385W/㎡

- 像素间距：5mm

- 分辨率：64*192

- 显示区域尺寸：320mm*960mm

- 驱动方式：1/8扫描

- 显示：十二行六列显示

- 白平衡亮度：4500-7500CD/㎡；

- 显示颜色：全彩；

- 可显示 12 行4列汉字；

- 通信接口：网口或标准 RS232；

- 可视距离：＞20m；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年11月30日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年11月27日