## 南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）嵌入式自助发卡机、嵌入式缴费机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-7-1 | 嵌入式自助发卡机 |  | 台 | 7 |  |
| 802-7-2 | 嵌入式缴费机 |  | 台 | 7 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：672000.00 元。

- 技术参数

    - 802-7-1.嵌入式自助发卡机

— 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；

— 功率：< 665W（含制冷空调）；

— 适应CPC卡尺寸 86×54mm，厚度5±0.2mm；

— 通讯接口：RS232/Ethernet；

— 设备厂商应根据收费系统集成商相关协议进行对接；

— 噪音：≤60dB，工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%；

— MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时；

— 切换响应时间：<2秒；

— 总CPC卡容量：≥500张；

— 传动件寿命：100万次；

— 标配上下双工位，支持下工位伸缩，伸缩范围≥10cm；

— 配备CPC 卡读写器，支持CPC卡读写，坏卡自动回收；

— 显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见，分辨率1920*1080。

— 具备语音提示功能，支持语音合成

— 具备按键求助、声光报警和 IP 音视频对讲等功能

— 实时监控摄像机：200 万像素

— 防护等级：IP55

    - 802-7-2 嵌入式缴费机

— 工作电压：AC220-240V±15%、50-60Hz±2Hz；

— 功率：＜665W（含制冷空调）；

— 适应CPC卡尺寸 86×54mm,厚度5±0.2mm；

— 通讯接口：RS232/Ethernet；

— 设备厂商应根据收费系统集成商相关协议进行对接；

— 噪音：≤60dB，工作温度：-40℃～70℃，工作湿度：0～90%；

— MTBF＞10000小时，MTTR <0.5小时，防护等级：IP55；

— 总CPC卡储存容量：≥500张；

— 传动件寿命：≥100万次；

— 标配上下双工位，支持上下工位伸缩，伸缩范围≥10cm；

— 配备CPC 卡读写器，支持CPC卡读写，支持外部 ETC 卡刷卡；

— 配备上下工位热敏纸打印机；

— 具备语音提示功能，支持语音合成

— 具备按键求助、声光报警和 IP 音视频对讲等功能

— 显示器：配备LCD高亮显示屏，阳光下可见，分辨率1920*1080。

— 配备上下工位二维扫码设备：二维最小模块尺寸为1.905mm；二维码识读范围：10～150cm；识读区域：≥30×20cm（扫码距离为60cm时）；扫描速度：小于100ms；工作温度：-10℃～＋55℃；相对湿度：10％～90％（非冷凝）；MTBF: 15,000小时；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月6日