## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程收费键盘、CPC卡读写器、卡盒、票据打印机等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-1-16 | 收费键盘 |  | 套 | 4 |  |
| 802-3-15 | CPC卡读写器 |  | 套 | 4 |  |
| 802-3-17 | 票据打印机 |  | 台 | 2 |  |
| 802-3-18 | 纸质通行券打印机 |  | 台 | 2 |  |
| 802-3-19 | 手持式二维码扫码设备 |  | 套 | 3 |  |
| 802-3-20 | 卡盒 |  | 套 | 30 |  |
| 802-6-3 | 绿通查验移动终端 |  | 套 | 2 |  |
| 802-6-5 | 移动收费终端 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：54950.00 元。

- 技术参数

802-3-15  CPC卡读写器

功能参数：应符合GB/T31441的要求；工作频率：13.56MHz；工作环境条件：温度-20℃～70℃，相对湿度10%～95%；通信接口：标准RS232；读写错误率：＜0.001%；MTBF：≥20,000小时；读写指令耗时：应符合中国人民银行相关标准指令耗时。

802-3-20  卡盒

功能参数：复合卡容量≥200，复合卡管理模式：人工或散卡

802-3-17  票据打印机

功能参数：9针击打式。
以5×7的点阵格式打印阿拉伯数字、符号、汉字，字符尺寸1.725mm×1.97mm或2.45mm×2.94mm。
打印头寿命：≥2亿次击打。
打印速度应不小于100字符/秒或4.2行/秒（每行字符数为26个），送纸速度不小于7.6cm/s，最大纸宽89mm。
贮存温度范围：-15℃～+70℃ ，温度变化梯度20℃/小时。
操作温度范围：0C～+50℃ ，温度变化梯度6℃/小时。
相对湿度：10%～95%（20℃时），无冷凝。

802-3-18  纸质通行券打印机

对接收费系统，按照纸质通行券样式打印纸券。打印方式：行式热敏；点密度：≥200dpi以上；打印速度：≥200mm/s；支持纸卷直径：≥50mm；纸张尺寸：支持57mm热敏纸打印；支持条形码、二维码打印；具有纸尽传感器；具有自动切刀功能，具备半切功能，切刀寿命≥100万次；具备USB口打印能力； 10. 支持 ESC/POS 指令控制、具有通用 Windows 打印驱动；工作温度：至少满足5-45℃；工作湿度：至少满足 20-85%。

- 802-3-19  手持式二维码扫码设备

图像传感器：CMOS；二维码识读景深：55～110cm；通讯接口：USB；工作温度：-10℃～＋50℃；相对湿度：10％～90％（无冷凝）；使用功率：小于0.5W；防护等级：IP42

802-6-3  绿通查验移动终端

功能参数：CPU：ARM 64位 四核处理器(1.3GHz)；RAM+ROM：2GB+16GB；操作系统：Android；WLAN：双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802a/b/g/n协议；WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）；3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）；4G：FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）；TDD-LTE（B38/B41）；蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS 传输距离5-10米；GPS：支持GPS/北斗；摄像头：后置摄像头，800W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；触控屏：支持多点触控。

802-6-5  移动收费终端

不低于64G内存，适用于处理收费站的收费、车道控制、收费特情、稽核等业务。提供入口发CPC卡、出口 CPC交易、入口OBU交易、出口OBU交易、车道控制、收费特情处理、追缴名单查询等功能。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日