## 北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程操作系统、计算机、路由器等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-6-1 | 广场室外无线路由器 |  | 台 | 3 |  |
| 802-4-5 | 管理计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 802-1-4 | 显示器 |  | 台 | 3 |  |
| 802-4-9 | 8路KVM切换器 |  | 项 | 2 |  |
| 802-6-4 | 单警执法记录仪 |  | 套 | 2 |  |
| 802-9-5 | SQL Server企业版 |  | 套 | 1 |  |
| 802-9-6 | 防病毒软件 |  | 套 | 1 |  |
| 802-9-4 | 服务器操作系统 |  | 套 | 2 |  |
| 802-9-3 | 管理计算机操作系统 |  | 套 | 1 |  |
| 802-4-15 | 挂式空调 |  | 台 | 3 |  |
| 803-1-1-8 | 普通电话机（DTMF） | 集怡嘉 Gigaset 802 | 台 | 5 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：79500.00 元。

- 技术参数

802-6-1 广场室外无线路由器

- 含室外天线、POE 供电设备

- 室外型，支持802.11ac，向下兼容802.11a/b/g/n， 2.4G 和5G 同时工作；

- 内置3×3MIMO 天线，整机最大接入速率1750Mbps；

- 千兆电口上联；支持POE 和本地供电。

- - 2.4GHz（8dBi）室外全向天线，5GHz（10dBi）室外全向天线，N 型×1。

- 802-4-5 管理计算机

- - CPU：酷睿i5 四核，3.6GHz 以上；

- - 内存：≥8G DDR 内存；

- - 缓存：≥8MB；

- - 硬盘：SATA3.0 固态硬盘，容量≥500GB 及机械硬盘容量≥1TB；显卡：≥1G

- 显存；

- - 显示器：≥22 英寸液晶屏，响应时间≤5ms；

- - 键盘：标准专用键盘；

- - 鼠标：标准专用鼠标；

- - DVD：16 倍速；

- - 10/100/1000M 自适应以太网卡；

- - 预装正版WindowsXP Professional；含正版操作系统；

- - 工程实施时，按照当时主流配置进行采购。

- 802-1-4 显示器

- - 所有的显示和指示应在周围照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕

- 的对比度、亮度、色彩等设置。- 设置调节菜单应为简体中文显示。

- - 支持通用标准支架安装。

- - 19″彩色液晶显示器。

- - 1280×1024 及以上分辨率。

- - 对比度1000：1 以上。

- - 亮度500cd/m²以上。

- - 可视角度±170°。

- - 抗静电、低辐射型。

- - 抗电磁干扰、图像稳定。

- - MTBF：>15,000 小时。

- - MTTR：<0.5 小时。

- - 支持VGA、DVI 接口。

- - 包含供电线缆和信号线缆，自带1 根DVI 线缆。

- 802-4-9 8 路KVM 切换器

- - 多计算机切换器（KVM），最多支持切换控制8 台设备；

- - 至少支持8 路VGA、HDMI、DVI 或DP 等视频接口；

- - 至少支持16 路PS/2 或USB2.0 输入；

- - 机架抽取式结构；

- - 内置键盘及触控板（鼠标）；

- - 内置19 寸液晶显示屏，显示屏分辨率：1920×1080

- 802-6-4 单警执法记录仪

- - 手持或挂肩拍摄绿通车道登记照片，采用WIFI 方式将照片上传绿通登记设备；

- - 分辨率：≥1600 万像素；

- - 镜头自动对焦；

- - 2 寸液晶显示屏；

- - 采用MicroSD 卡存储；

- - 自带32G 存储或存储卡；

- - 支持USB、WiFi、HDMI 连接；

- - 含1000mAh 锂电池、相机套等；

- - 包含与计算机连接的串口控制电缆及供电电缆，内置或自带电源适配器；配

- 套的驱动程序或支持即插即用。

- 802-9-5 SQL Server 企业版

- - 数据库管理系统安装在管理（分）中心服务器上，采用Microsoft Windows

- Server 2022 标准版32 核心，符合国家相关部门要求；

- 防病毒软件

- - 承包商应根据收费、监控等专业应用软件的要求配置相应的数据库管理系统。

- 选用经过公安部认证，国内外知名的具有良好防杀病毒性能的企业级防病毒软件，参照等保三级标准。 满足所有工控机和服务器安装要求。

- 802-9-4 服务器操作系统

- - Microsoft Windows Server 2022 标准版32 核心，符合国家相关部门要求。

- 802-9-3 管理计算机操作系统

- - Windwos 10 22H2 或Windows 11 22H2 专业版，符合国家相关部门要求。

- 802-4-15 挂式空调

- - 空调需采用国内外知名品牌，配置按工程实施市场主流参数，满足在市面上

- 方便采购空调维修零件，保证空调的可维护性；

- - 冷暖空调，2P；

- 803-1-1-8 普通电话机（DTMF）

- - 模拟按钮DTMF 电话应满足ITU-TQ.23 的要求。

- - 采用钩键快速运行而不是接地重呼。

- - DTMF 电话应提供与所有SPC 标准分机性能的入口。

- - 工作温度：-10～+50℃。

- - 工作湿度：15～95%。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月9日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日