北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程4G切换设备、光端机、光纤收发器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：北三环高速科教城收费站机电及交安设施建设工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-4-11 | 4G切换设备 |  | 套 | 1 |  |
| 802-11-26 | 4G切换设备 |  | 套 | 1 |  |
| 802-8-13 | 光纤收发器 |  | 对 | 8 |  |
| 804-1-3 | 2路以太网光端机 |  | 对 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：16650.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 技术参数

4G 切换设备

- ≥8 个千兆电口+2 个千兆光口，光模块数量、光模块传输距离（不小于

10km）按需配置，电口支持 POE 馈电，自适应兼容 802.3AF/AT 标准。

- 支持 web、Telnet、RS232 控制台、SNMP 等管理模式，具备 Consle 命

令行管理模式

- 支持光纤/双绞线传输故障（恢复）时自动 4G 切换，切换时间小于 60s；

- 支持 WIFI，实现非接触式设备管理和设置检查，维修。

- 支持 IGMP Snooping（V1、V2、V3），支持组播过滤和未知组播丢弃，

支持静态组播组，支持 4K 个组播组，支持 GMRP

- 支持 VLAN 功能，支持 4K 个符合 IEEE 802.1Q 标准的 VLAN，支持基

于端口的 VLAN 和基于协议的 VLAN，支持 GVRP 动态 VLAN；

- 支持嵌入式防火墙功能，满足数据安全的要求。

- 支持 DHCP 动态地址分配，支持 DHCP Snooping ，支持基于 MAC 地址

的绑定，支持非法 DHCP 服务器的屏蔽，实现 ARP 防欺骗和 IP 流量控制功能

- 支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支

持，广播风暴控制，802.1x 认证支持，支持端口汇聚，镜像支持等。

- 支持光纤/双绞线和 4G 传输手动切换功能。

- 支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和 ERPS 工业快速环

网(G.8032)协议；

- 任意的两个端口可用于组成自愈环网并同时支持多个独立的自愈环。冗

余网络切换时间不大于 50ms；

- 支持实时工作温度检测，支持指示灯、继电器输出方式工作温度超限报

警。

- 支持端口连接状态、工作温度告警、电源告警的告警，支持上述告警内

容的指示灯显示，继电器输出告警输出，并能以 trap 模式上报集中网管系统

- 支持 LLDP 链路发现协议，支持环路侦测和告警指示。

- 支持基于 SNMP 的集群管理：设备发现协议、拓扑收集协议、集群管理

协议。

- 双电源 1+1 热备，支持 220VAC/48VDC/24VDC 等交叉冗余备份；

- 具备不少于 2 路的电源、端口报警等继电器告警输出输出功能；

- 工作环境温度：工作环境温度：-40℃～+85℃。

- 全金属外壳，无风扇散热设计，IP40 防护。

802-8-13 光纤收发器

 传输距离：40km，符合 IEEE802.3/802.3u 标准；

 具有 10M/100M/1000M 自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；

 以太网接口：4 路 RJ45 以太网接口；

 光口：FC 或 ST 接口，单纤；

 全/半双工传输方式；

 工作温度：-10℃~55℃；

 工作湿度：0～95%。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12 月9日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月7日