广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程天线设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-3-1 | 路侧读写单元（含天线控制器） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：20000.00元。

- 技术参数

车道RSU天线（相控阵）

- 基本功能

 RSU是符合GB/T 20851.1-2019《电子收费专用短程通信》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》相关要求的合格产品。

基本功能性能：

- 采用相控阵技术

- RSU由车道天线、天线控制器及电源组件等功能模块组成；

- RSU提供以太网及标准串行接口，与车道主控制器连接；

- RSU内置4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM模块；

- 在相邻两条或两条以上ETC 车道情况下，各车道读写器的天线工作频率能交叉配置，以避免相邻频谱干扰；

- RSU支持高安全性电子钱包交易方式，符合PBOC金融卡交易规范；

- 可适应车辆通行速度≥70km/h，提升通车速度的同时，能防止旁道干扰和跟车干扰；

- RSU具备通信区域设定功能，适应各种应用场景需求；

- RSU提供灵活可控的应用编程接口，以适应各种应用编程的需要；

- RSU采用联机工作方式；

- RSU的供电符合收费车道工作环境；

- RSU具备较好的抗雷击、浪涌性能；

- RSU能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作；

- RSU的平均无故障时间不低于70,000小时；

- 安全性

- RSU内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行；

- PSAM卡通信速率不低于56kbps。

- 通信区域控制与OBU定位

- RSU具备相控阵功能，可根据OBU定位信息调节信号波束进行跟踪，最大交易距离20m，宽度可在2.5m～4 m范围内通过软件调节，在提升通行速度的同时，防止跟车；

- RSU设备稳定通信区域长度可在1m～15 m范围内，宽度可在2.5m～4 m范围内通过软件调节，保证较快车辆通行速度的同时，适应单车道到多车道安装要求；

- 可有效解决跟车干扰和领道干扰等的问题，其中二车最近距离在0.5米至1米距离上不会产生跟车干扰，邻道干扰严格控制在3~3.3米范围内；

- RSU可对OBU纵、横两个坐标维度进行定位，中心区域定位精度≤0.1m，防止跟车干扰和旁道干扰；

- 定位方案采用易于部署的单天线方式实现；

- RSU具备发射功率闭环控制功能，保障各类气候条件下交易区域稳定一致。

- 接口要求

- RSU具有RS-232、USB（B-4Pin型）及以太网方式的上位机通信接口；

- RSU室外单元与控制器通信采用专用线缆传输方式，提升雷击防护等级；

- RSU具有符合ISO/IEC 7816要求的PSAM卡座接口，支持对符合JR/T 0025安全交易规范要求的PSAM的透传指令操作；

- RSU具有调试接口，用于设备安装时的调试；

- 具有通过上位机接口进行免拆卸在线程序和应用更新的功能；

- 提供应用层服务原语接口、通信协议和设备调试动态库。

- 技术参数

RSU符合GB/T20851-2007《电子收费专用短程通信》系列国家标准、交通部《收费公路联网收费技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》等标准规范。详细描述如下：

      - 机械特性

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 459×343×110mm |
| 外壳材料 | RSU天线底座：不锈钢喷塑 RSU天线外罩：ABS+PC |
| 安装位置 | 龙门架或路侧杆 |
| 安装方式 | 顶挂或侧挂 |
| 天线安装角度 | 水平±180°,垂直45±25° |

      - 微波链路特性

| 参 数 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 载波频率 | 信道1 | 下行：5.830GHz；上行：5.790 GHz |
|  | 信道2 | 下行：5.840GHz；上行：5.800GHz |
| 占用带宽 |  | ≤5MHz |
| 频率容限 |  | ±10×10-6 |
| 等效全向辐射功率 |  | ≤+33dBm，软件可调 |
| 发射功率稳定性 |  | 全温度范围内优于±1.5dB； |
| 杂散发射 | 30 MHz~ 1000 MHz | ≤-36dBm/100kHz |
|  | 2400 MHz ~ 2483.5 MHz | ≤-40dBm/1MHz |
|  | 3400 MHz ~ 3530 MHz | ≤-40dBm/1MHz |
|  | 5725 MHz ~ 5850 MHz | ≤-33dBm/100kHz |
|  | 其它1 GHz ~ 20 GHz | ≤-30dBm/1MHz |
| 邻道泄漏功率比 |  | 30dB |
| 天线半功率角 |  | 水平面半功率波辦宽度小于38°；垂直面半功率波辦宽度小于45° |
| 天线极化 |  | 右旋圆极化 |
| 调制方式 |  | ASK |
| 调制度 |  | 0.5～0.9 |
| 编码方式 |  | FM0 |
| 位速率 |  | 下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s |
| 位时钟精度 |  | ±100×10-6 |
| 接收灵敏度 |  | ≤-107dBm |
| 通信加密 |  | 多重DES 算法 |
| 唤醒方式 |  | 提供15~17个周期14kHz方波 |
| 通信检错 |  | CRC16 |
| 微波通信距离 |  | ≤20m，可调整 |
| 位误码率（B.E.R.） |  | ≤10×10-6 |

      - 电气特性

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 电源 | 交流220V/50Hz，电压适应范围85-300V交流 |
| 通信接口 | RS232/RS485/RS422@115200波特、以太网、USB1.1或USB2.0 |
| 电气接口 | 2路线圈控制输入、4路光电隔离输入、2路光电隔离输出 |
| 其它接口 | 支持4路PSAM卡、1路SD卡 |
| 通信检错 | DSRC：CRC16循环冗余校验；RS232/485/RS422：异或和校验 |
| 典型交易时间 | ≤230ms |
| 防雷 | 气体放电管、瞬变二极管、温度保险管和压敏电阻组成的三级防雷电路 |
| 可靠性 | MTBF＞70000h |
| 工作寿命 | ≥15 年 |

      - 环境特性

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -45℃~+80℃ |
| 存储温度 | -45℃~+85℃ |
| 相对工作湿度 | 4%~100% |
| 抗电磁干扰 | 静电8kV |
| 振动 | 符合GB/T 2423.13 |
| 冲击 | 符合GB/T 2423.6试验Eb和导则 |
| 盐雾 | 符合GB/T 2423.18 |
| 雷击 | 抗4kV 10/200μs雷击 |

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月15日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月12日