广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程车道控制器、费额显示器LED模组采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-1-1 | 车道控制器 |  | 套 | 2 |  |
| 409-2-1-1-9-2 | 费额显示器LED模组 |  | 块 | 100 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：46000.00元。

- 技术参数

车道控制器

- 尺寸：76mm×40mm×78mm

- 盒体材料：ABS塑料

- 处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；

- 输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；

- 对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；

- 工作环境温度范围：-10℃～+70℃；

- 工作环境湿度范围：10%～95%；

- MTBF：≥ 50,000小时；

- MTTR：≤ 0.5小时；

- 支持16路相互隔离的I/O通道；

- MTBF：≥ 100,000小时；

- 高输出驱动能力；

- 隔离电压：2500V；

- 最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；

- 提供COM口通信协议和测试软件。

- 调谐：全自动

- 加电自动复位及人工复位功能

- 自调范围：20-1000μH

- 灵敏度：面板上四级可调

- 高　：0.02%  (ΔL/L)

- 中高：0.05%  (ΔL/L)

- 中低：0.1%  (ΔL/L)

- 低　：0.5%  (ΔL/)

- 频率：面板上四级可调 20-70kHz（取决于线圈的几何尺寸）

- 检测器的灵敏度和频率可现场人工调整

- ASB(自动灵敏度提高)：开关选择

- 脉冲输出时间：大约150毫秒（工厂可设250毫秒）

- 响应时间：100ms

- 存在时间：有限或永久

- 漂移补偿率：大约1%△L/L每分钟

- 可见指示：1×电源LED-红；2×通道状态LED-绿

- 继电器输出：5A@230V AC

- 工作模式：1.存在(CH1)或脉冲(CH1)

- 2.存在(CH2)或脉冲(CH2)

- 3.A至B(CH1)或 B至A(CH2)

- 电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）

- 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。

- 连接器：后端单11引脚插头（86CPII）

- 保存温度：-40℃到+85℃

- 工作温度：-40℃到+85℃

- 环境湿度：高达95%

费额显示器LED模组

显示尺寸：912*456mm；

输入电源：DC5V；

环境温度：－10℃～+55℃；

工作温度：－20℃~＋60℃；

环境湿度：10%～95%非冷凝；

工作湿度：10％～95％非冷凝；

可视距离：＞30m；

必须适用JTJD-3500E

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月15日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：林工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月12日