## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段数字孪生系统升级改造项目雷达、服务器等采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毫米波雷达 |  | 套 | 13 |  |
| 2 | 雷达算法 |  | 套 | 13 |  |
| 3 | 边缘计算服务器 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 拼接算法软件 |  | 套 | 3 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：754661.71元。

3.技术参数

1.毫米波雷达

外形尺寸：215×175×81mm

重量：1.2Kg

工作电流：≤800mA(12V DC)

工作温度： -40℃~+65℃

工作湿度：10%～98%

防护等级：IP66

MTBF:90000h

功耗：≤10W

工作频率：80-81GHz

发射功率：≤20mW

调制波形：FMCW

扫描带宽：500MHz

帧率：20Hz

探测范围：22m~350m

距离分辨率：0.3m

测速范围： -250km/h^+250km/h

速度分辨率：0.6km/h

车道断面流量准确率：高速公路

96%;市内通畅95%;市内拥堵92%

探测角度：水平70°,垂直14°

抗有源干扰能力：≥30dB(77~79GHz)

抗地杂波能力：≥60dB

目标跟踪：双向8车道跟踪，支持256个移动目标车辆

- 边缘计算服务器

- 1.CPU:4个Cortex-A76和4个Cortex-A55内核，采用动态配置

- 2.GPU:ARM Mali-G610

- 3.NPU:6TOPs AI算力，支持INT4/INT8/INT16/FP16

- 4.多媒体：8K视频解码支持，4K编码支持

- 5.显示器：4K视频输出，双显示器支持

- 6.处理器：8纳米低压

- 7.影像接口：2*HDMI TX/2*DPTX/2*eDP TX/2*MIPI DSI TX/1*HDMI

- IN/6*MIPI CSI RX

- 8.数据接口：

- 4*PCLe3.0/3*PCLe2.0/3*SATA3.0/3*USB3.1/4*USB2.0/2*TypeC/2*GMA

- 9.内存：LPDDR4X/LPDDR5,最高支持32GB内存

- 10.支持操作系统：Android、Linux及国产操作系统

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月20日12：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月18日