广州北环高速可变情报板发布系统安全升级项目继电器、电流互感器、交换机、尾纤等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州北环高速可变情报板发布系统安全升级项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-1-3-1 | 远程网络继电器控制 |  | 个 | 11 | 型号：CX-5204E通信接口：网口，继电器输出：4路-10A，开关量输入：4路开关量，485扩展口：一路RS485，模拟量接口：485采集传感器，设备供电：DC9~26V，二次开发协议：支持，收集远程控制采集：支持，硬件和协议定制：支持，导轨安装 |
| 804-1-3-2 | 电流互感器 |  | 个 | 11 | 型号：OPCT10ALT ，额定输入：0~80A（AC），额定输出：26.66mA（AC）,额定采样电阻：100Ω，额定采样电压：2.666V（AC）,变比：3000/1倍率，通常电流：0~80（RL≤100Ω）A（AC），最大电流：0~100（RL≤100Ω）A（AC），开口安装 |
| 804-1-3-3 | 模拟量采集控制器 |  | 个 | 11 | 型号：CX-ATS850，工业级，精度0.5%FS，模拟量转RS485 RTU接口，1路电流（0~60A）、3路电压（0~400V），交流电流：4~20mA，交流电压0~10V，导轨安装 |
| 804-1-3-4 | 电压互感器 |  | 个 | 11 | 型号：JI-DIN-AC300V，额定电压：DC12~24V，量程范围：AC0~300V，电流输出4~20mA，电压输出：10V，导轨安装 |
| 804-1-3-5 | 4口工业级交换机 |  | 个 | 11 | 型号：HBQ2410-SFP，4路千兆电口+2路千兆光口，4个RJ45端口（全/半双工自适应）+2个千兆接口（SFP），线缆类型：单模单纤，传输距离：20KM，输入电压DC12~48V，金属外壳，卡轨安装 |
| 804-1-3-9 | 电源 |  | 个 | 11 | 型号：NDR-120-12，输入电压：90~264VAC、2.6A，输出电压：DC12V、0~10A，额定功率：0~120W，导轨安装 |
| 804-1-3-12 | 尾纤(10M) |  | 条 | 11 | 千兆单模单纤、FC-LC、10km、3米 |
| 804-1-3-13 | 电源防雷器 |  | 台 | 11 | 型号：KY-40C，Uc:385VAC；In:20KA；Imax40KA（8/20μs）；Up：1.3KV |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：31588.26元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年12月28日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年12月25日