南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）工程车辆轮廓检测系统采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-15-4 | 车辆轮廓检测系统（含门架） |  | 套 | 14 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：413000.00元。

- 技术参数

    - 802-15-4 车辆轮廓检测系统（含门架）

满足《汽车外廓尺寸检测仪》 JT/T1012-2015 的相关要求

轮廓检测系统由长高轮廓扫描激光传感器、宽高轮廓扫描激光传

感器和中央数据采集器三部分构成

车辆检测速度： 0~20km/h

车辆长度检测范围： 1~20m

车辆长度检测误差：±0.8%或±50mm

车辆宽度检测范围： 1~4m

车辆宽度检测误差：±0.8%或±20mm

车辆高度检测范围： 1~5m

车辆高度检测误差：±0.8%或±20mm

扫描频率： 50Hz

激光防护等级： 1. 级

通信接口：以太网/RS232

触发方式：自动触发/IO 触发

防护等级： IP67

工作温度： -30℃~70℃

相对湿度：≤90%

MTBF：≥20000h

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月05日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年01月03日