## 南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）手持二维码扫描仪、显示器、传真机、打印机等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-3-17 | 手持二维码扫描仪 |  | 套 | 14 |  |
| 802-3-19 | 验钞机 |  | 套 | 14 |  |
| 802-13-1 | 绿通查询终端 |  | 套 | 14 |  |
| 802-13-2 | 绿通执法仪 |  | 套 | 14 |  |
| 803-2-5 | 普通DTMF电话分机 |  | 部 | 281 |  |
| 803-11-1 | FC-FC光纤跳线 |  | 条 | 32 | 10米 |
| 804-11-9-1 | 8路KVM切换器 |  | 台 | 7 |  |
| 807-8-3-1-1 | 超五类UTP双绞线 |  | m | 1200 |  |
| 807-8-3-1-2 | 六类STP双绞线 |  | m | 36240 |  |
| 809-4-2-1 | 架设1孔Φ30 PVC管 |  | 延米 | 3900 | 1.5mm |
| 802-3-3 | 显示器 |  | 台 | 42 |  |
| 803-2-6 | 传真机（G3） |  | 部 | 11 |  |
| 803-2-8 | 打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-7-1-1 | 23寸LCD显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-4-1 | 多功能一体机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-4-2 | 黑白激光打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-4-3 | 监控中心激光打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 804-11-4-4 | 监控中心多功能一体机 |  | 台 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：466444.80 元。

- 技术参数

    - 802-3-17 手持二维码扫描仪

– 扫描速度：<100ms；

– 图像传感器：CMOS；

– 通讯接口：RS232；

– 工作温度：-10℃～＋50℃；

– 相对湿度：10％～90％（无冷凝）；

– 防护等级：IP42 或以上。

    - 802-3-19.验钞机

– 故障自诊断功能:开机时故障自诊断及故障提示；

– 混点功能:各种人民币可以混在一起清点；

– 分版功能:以票面的首幅为准；

– 伪钞识别功能:荧光检伪、磁性检伪、磁性安全线检伪；

– 提示报警显示。

    - 1.9.1. 802-13-1.绿通查询终端

CPU：ARM 64 位四核处理器(1.3GHz)

RAM+ROM：8GB+16GB

拓展内存：Micro SD(TF)卡可扩展至 256GB

操作系统：Android

WLAN：双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802a/b/g/n 协议

WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）；3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）；

4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）；TDD-LTE（B38/B41）

蓝牙：支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS 传输距离 5-10 米

GPS：支持 GPS/北斗

摄像头：后置摄像头，1500W 像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄；前置摄像头，500W 像素高清摄像头。

触控屏：支持多点触控。

    - 1.9.2  802-13-2 绿通执法仪

符合《高速公路鲜活农产品运输车辆预约通行业务规程补充细则（广东）（试行）》要求

主要技术指标

操作系统：Android 系统

运行内存：4G

存储容量：128G

网络支持：4G/5G/WiFI/SIM 卡

摄像机：1200 万像素拍照分辨率／1080P 拍摄分辨率

    - 2.2.5  803-2-5 普通DTMF电话分机

- 业务电话均采用模拟按钮 DTMF 电话。

- 模拟按钮 DTMF 电话应满足 ITU-TQ.23 的要求。

- 采用钩键快速运行而不是接地重呼。

- DTMF电话应提供与所有 SPC 标准分机性能的入口。

- 工作温度：-10～+50℃。

工作湿度：15～95%。

    - 803-11-1.FC-FC光纤跳线

本子目跳线均指光跳纤，在 ODF 配线架之间、ODF 配线架与设备之间设置光缆跳纤。

跳纤要求如下：

- FC/PC 等相应接口。

- 波长：1310nm 和 1550nm。

- 插拔次数：﹥1000 次。

- 最大插入损耗﹤0.2dB。

      - 804-11-9-1.8路KVM切换器

- 接口数：8 个；

- 亮度：≥250cd/m2；

- 对比度：1000:1；

- 切换方式：OSD/热键/按键；

- 适配分辨率：1280x1024；

- 可视面积：≥17 英寸；

- 工作温度：0-60°C；

- 电源接口：可定制；

- 支持 Windows、mac 等操作系统。

    - 802-3-3 显示器

- 所有的显示和指示应在周围照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕的对比 度、亮度、色彩等设置。

- 设置调节菜单应为简体中文显示。

- 支持通用标准支架安装。

- 19.通彩色液晶显示器。

- 1280 色液晶显示及以上分辨率。

- 对比度 1000：1.以上。

- 亮度 500cd/m 上以上。

- 可视角度±170 度。

- 抗静电、低辐射型。

- 抗电磁干扰、图像稳定。

- MTBF：>15,000 小时。

- MTTR：<0.5 小时。

- 支持 VGA、DVI 接口。

- 包含供电线缆和信号线缆，自带 1.根 DVI 线缆。

    - 803-2-6 传真机（G3）

本工程在各收费站配置 ITU-T G3 模式传真机，传真机具体指标为：

- 适用电话线路：交通通信电话专网。

- 兼容性：ITU-T G3 模式。

- 配置：半双工、台式收发两用。

- 存储器容量：512KB。

- 压缩方式：MH、MR、MMR。

- 扫描方法：平台式、固态 CCD。

- 分辨率：

水平：8 线/mm。

垂直：标准：3.85 线/mm。

精细/中间色调：7.7 线/mm。

超精细：15.4 线/mm。

- 记录方式：热传导记录。

- 显示：7×5 点阵，每行 16 位显示。

- 接收模式：FAX/TEL。

- MODEM 速度：9600bps、可自动切换到 7200bps，4800bps，或 2400bps。

- 传送时间：≤9S（存储器传送）。

- 有效记录宽度：203mm（平均）。

- 输入文件尺寸：

   自动输入：

宽度：148mm 到 216 mm。

长度：128mm 到 356 mm。

   手动输入：

宽度：148mm 到 216 mm。

长度：128mm 到 1000 mm。

- 有效扫描宽度：最大210mm。

- 自动文件传送器：最大20页。

- 复印功能：单页/复合-复印/分类-复印（99.份复印件/页）。

- 电源：220V±20%，50HZ±10%。

    - 803-2-8 打印机

经济型黑白激光打印机(参考指标)：分辨率：600*600dpi；

打印速度：8pm；内存：2MB；

打印负荷：700 页/月

      - 804-7-1-1.23寸LCD显示器

- 屏幕参考尺寸：23 英寸；

- 分辨率：1920×1200；

- 显示比例 16：10；

- 亮度：700cd/㎡；

- 对比度 3000:1；

- 响应时间：6ms；

- LED 背光源；

- 寿命不小于 50000h；

- 支持 BNC,VGA,DVI,HDMI 等多种视频信号输入。

- 可视角度：178°；

- 功耗：≤ 50W。

      - 804-11-4-1.多功能一体机

（1）设置于收费中心监控室。

（2）主要技术指标如下：

– 内存：512M

– 纸张尺寸：A4

– 打印、复印速度(页/分)：20（黑白）/20（彩色）

– 打印、复印分辨率：600×600 dpi

– 扫描分辨率：1200×1200dpi

– 传真分辨率：300×300 dpi

– 传真速度：3秒/页

      - 804-11-4-2 黑白激光打印机

（1）设置于收费中心财务室。

（2）主要技术指标如下：

- 支持最大扫描、打印幅面：A3，自动双面。

- 打印分辨率：≥600×600dpi。

- 打印速度：

A3 黑白：≥15 页/min。

A4 黑白：≥30 页/min。

- 扫描分辨率：600×600、500×500、400×400、300×300、200×200dpi 可选。

- 黑白扫描。

- 灰度等级：≥256 级。

- 扫描为图片、pdf 文件格式可选。

- 扫描到：U 盘、共享文件夹、电子邮箱等。

- 进纸盒总容量：≥800 页。

- 出纸位容量：≥300 页。

- 内存容量：≥2GB。

- 硬盘容量：≥250GB。

- 标配 10”液晶触摸屏。

- 1.个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45 接口。

- 1.个 USB2.0 接口。

- MTBF≥30,000h。

      - 804-11-4-3 监控中心激光打印机

– 黑白打印速度：20ppm；

– 彩色打印速度：20ppm；

– 最大分辨率：600×600dpi；

– 最大打印幅度：A3；

– 缓存 128M；

– 接口：10M/100M 自适应网口。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求,供应商需响应以上清单内所有设备。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年1月15日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月12日