## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程及沿线设施养护工程（2021~2024年度）摄像机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程及沿线设施养护工程（2021~2024年度）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901-2-6-1 | 一体化高速球型摄像机（含支架） |  | 套 | 1 |  |
| 901-2-7 | 云台摄像机 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：13500.00元。

- 技术参数

一体化高速球型摄像机（含支架）

传感器类型：1/2.8英寸CMOS

像素：400万

最大分辨率：2560×1440

电子快门：1/1s~1/30000s

最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）

最大补光距离：220m（红外）

补光灯控制：倍率优先/手动/SmartIR/关闭

补光灯数量：10颗（红外灯）

补光类型：红外

镜头焦距：4.95mm~198mm

镜头光圈：F1.6～F4.9

视场角：水平：65.7°~1.9°垂直：39.4°~1.1°对角：73.1°~2.1°

光学变倍：40倍

聚焦模式：自动/半自动/手动

近摄距：0.01m～3m

变倍速度：约6.7s

旋转范围：水平：0°~360°连续旋转垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视

键控速度	水平：0.1°/s～139.5°/s 垂直：0.1°/s～16.45°/s

预置点速度：水平：278.75°/s 垂直：137.5°/s

预置点：300个

自动巡航：8条，每条可添加32个预置点；自动巡迹：5条；自动线扫：5条

断电记忆	支持

空闲动作：预置点;巡迹;巡航;线扫；定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫

3D定位：支持；可视域功能：支持；智能分类：融智能

视频结构化：支持非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图

周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略

云台摄像机

像素：不低于200万

最大分辨率：1920×1080及以上

电子快门：1/1～1/30000s

最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.00051lux@F1.60Lux（红外灯开启）

最大补光距离：250m（红外）

补光类型：红外

雨刷功能：有雨刷

镜头焦距：不低于4.95mm~198mm；镜头光圈：F1.6~F4.9

水平：66.6°~2°

光学变倍：不低于40倍

旋转范围：水平：0°~360°连续旋转；垂直：-45°~+90°；预置点 300个；自动巡航 8条，每条可添加32个预置点

日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑

背光补偿：支持；宽动态；支持；强光抑制：支持

白平衡：自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯

增益控制：自动/手动；降噪：2D降噪/3D降噪

感兴趣的区域ROI：支持

透雾功能：电子透雾

数字变倍：不低于16倍

隐私遮挡：最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面

信噪比：≥55dB

供电方式：AC24V/8A±25%，配备电源

工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%

防护等级：不低于IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月19日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月17日