## 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段-思贤收费站无人化改造专项自助发卡机、自助缴费机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段思贤收费站无人化改造专项

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-40-1 | 自助缴费机 |  | 套 | 2 | 独立式两箱体缴费机； 每台设备含纸卷打印机（热敏）1台 |
| 508-40-1 | 自助缴费机 |  | 套 | 1 | 嵌入式； 每台设备含纸卷打印机（热敏）1台 |
| 508-40-2 | 自助发卡机 |  | 套 | 1 | 独立式两箱体发卡机 |
| 508-40-2 | 自助发卡机 |  | 套 | 1 | 嵌入式 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、指导安装、调试费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：297165.00元。

- 技术参数

508-40-1  自助缴费机

独立式两箱体缴费机：

自助缴费机由卡片回收模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、移动支付模块、显示模块、求助按键等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。

一、 功能特性

★ 上、下收卡工位配置，下工位可伸缩20cm，满足大、小型车的缴费需求

★ 支持CPC卡、ETC通行卡两种类型卡片的识读，支持刷ETC卡支付

★ 支持微信、支付宝、数字人民币的付款二维码支付

★ 自动完成识别和计费，坏卡提示

★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引

★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化

★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高

★ 配有空调，天气过冷或者过热可开启调节卡机内温度

★每台设备含纸卷打印机（热敏）1台

二、 规格参数

机械参数

主机箱体约 750mm×1110mm×2250mm 整机重量 ≤250Kg

外观颜色 橙白 外壳材质 SPCC冷轧板

应用场景 收费站出口车道 安装方式 独立落地安装

卡头模组特性

卡机内机构数量 2套 卡机总容量 ≥500张

收卡速度 ≥1200张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整

适应CPC卡 长85.5±0.2mm，宽54±0.2mm，厚5±0.2mm

传动件寿命 ≥200万次 读卡距离 ≥30mm

支持卡片种类 支持所有符合ISO 14443 Type A的MIFARE I和MIFARE Pro系列非接触式IC 卡读写；

IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个 IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个

扫码支付特性

支付方式 支持支付宝、微信、数字人民币、ETC卡、储值卡

分辨率 ≥200万像素 扫码距离 20~1500mm

扫码范围 水平视角≥36%，垂直视角≥23% 扫码成功率 ≥99.9%

可视化对讲特性

对讲功能 双向全双工 麦克风灵敏度 ≤-32dB

语音指向性 全指向 拾音距离 2米(SY-SA1)

语音频率响应 20Hz～20KHz 扬声器功率 ≥5W

视频有效像素 ≥100万

车道监控特性

视频有效像素 ≥100万 视频处理 支持H.265/H.264 AVI格式

快门 1/50秒至1/10000秒 镜头 180°无畸变

通信接口 RJ45网络接口，10M/100M自适应 业务功能 支持提供SDK包二次开发

图像输出 主码流：2304*1296@20fps，1920*1080@25fps

自码流：800*448@25fps

显示特性

显示屏大小 18.5寸 工作电源 DC12V / 4A

分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃～+60℃

亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）

接口 支持VGA/HDMI视频接口

声光报警特性

声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED

发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55

发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V

电气特性

供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤1000W（带外置800W空调）

防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） 制热能力 800W（选配）

接口特性

接口通信 支持网口、串口通信

环境特性

工作温度 -20℃～+55℃ 存储温度 -40℃～+85℃

相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合GB/T 2423.10

紫外线老化 符合GB/T GBT16422.3 冲击 符合GB/T 2423.6

雷击 满足GB/T 17626.5-2008，等级4

静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级3（接触放电4KV、空气放电8KV）；

508-40-1  自助缴费机

嵌入式缴费机

无人值守自助缴费机由卡片回收模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、移动支付模块、显示模块、求助按键等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。

一、功能特性

★ 上、下收卡工位配置，下工位可伸缩 20cm，满足大、小型车的缴费需求。

★ 上、下工位均采用投卡式收卡设计，用户操作体验更好。

★ 支持 CPC 卡、 ETC 通行卡两种类型卡片的识读，支持刷 ETC 卡支付。

★ 支持微信、支付宝、数字人民币的付款二维码支付。

★ 自动完成识别和计费，坏卡提示。

★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引。

★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化。

★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高。

★每台设备含纸卷打印机（热敏）1台

二、规格参数

机械参数

尺寸（内嵌尺寸） 850mm×600mm×1950mm 整机重量 ≤200Kg

外观颜色 橙色 外壳材质 SPCC 冷轧板

应用场景 收费站出口车道 安装方式 嵌入岗亭安装

卡头模组特性

卡机内机构数量 2 套 卡机总容量 ≥500 张

收卡速度 ≥1200 张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整

适应 CPC 卡 长 85.5±0.2mm，宽 54±0.2mm，厚 5±0.2mm

传动件寿命 ≥200 万次 读卡距离 ≥30mm

支持卡片种类 支持所有符合 ISO 14443 Type A 的 MIFARE I 和 MIFARE Pro 系列非接触式 IC  卡读写；

IC 卡接口标准 ISO 7816 ，ISO 14443A ，4 个

扫码支付特性

支付方式 支持支付宝、微信、数字人民币、 ETC 卡、储值卡

分辨率 ≥200 万像素 扫码距离 20~1500mm

扫码范围 水平视角≥36%，垂直视角≥23% 扫码成功率 ≥99.9%

可视化对讲特性

对讲功能 双向全双工 麦克风灵敏度 ≤ -32dB

语音指向性 全指向 拾音距离 2 米(SY-SA1)

语音频率响应 20Hz～20KHz 扬声器功率 ≥5W

视频有效像素 ≥100 万

车道监控特性

视频有效像素 ≥100 万 视频处理 支持 H.265/H.264 AVI 格式

快门 1/50 秒至 1/10000 秒 镜头 180°无畸变

通信接口 RJ45 网络接口，10M/100M 自适应 业务功能 支持提供 SDK 包二次开发

图像输出 主码流：  2304*1296@20fps ，1920*1080@25fps

自码流：  800*448@25fps

显示特性

显示屏大小 18.5 寸 工作电源 DC12V / 4A

分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃~+60℃

亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）

接口 支持 VGA/HDMI 视频接口

声光报警特性

声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED

发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55

发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V

电气特性

供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤250W （带外置 800W 空调）

防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） / /

接口特性

接口通信 支持网口、串口通信

环境特性

工作温度 -20℃~+55℃ 存储温度 -40℃~+85℃

相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合 GB/T 2423.10

紫外线老化 符合 GB/T GBT16422.3 冲击 符合 GB/T 2423.6

雷击 满足 GB/T 17626.5-2008，等级 4

静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级 3 （接触放电 4KV、

空气放电 8KV）；

508-40-2  自助发卡机

独立式两箱体发卡机：

自助发卡机由发卡模块、非接触式IC卡读写器、可视化语音对讲模块、显示模块、求助按键、可选节假日通行卷打印等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本产品及所有模块的配置、控制和状态监测。

一、 功能特性

★ 上、下发卡工位设计，下工位可自动伸缩0-20cm，满足小型车和大型车的取卡需求

★ 支持按键取卡和自动推卡模式，适配不同的车道业务逻辑

★ 标配不少于800张大容量卡箱，满足全天作业需求

★ 上、下发卡工位均配备双出卡口，具有热备份功能，确保出卡的可靠性

★ 上、下均配废卡箱，坏卡或卡片停留超时均可自助回收

★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引

★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化

★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高

★ 配有空调，天气过冷或者过热可开启调节卡机内温度

二、 规格参数

机械参数

主机箱体 750mm×1110mm×2250mm 整机重量 ≤250Kg

外观颜色 橙白 外壳材质 SPCC冷轧板

应用场景 收费站入口车道 安装方式 独立落地安装

发卡头模组特性

卡机内机构数量 4套 卡机总容量 ≥800张

发卡速度 ≥1200张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整

适应CPC卡 长85.5±0.2mm，宽54±0.2mm，厚5±0.2mm

传动件寿命 ≥200万次 读卡距离 ≥30mm

支持卡片种类 支持所有符合ISO 14443 Type A的MIFARE I和MIFARE Pro系列非接触式IC 卡读写；

IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个 IC卡接口标准 ISO 7816，ISO 14443A，4个

可视化对讲特性

对讲功能 双向全双工 拾音距离 2米(SY-SA1)

语音指向性 全指向 扬声器功率 ≥5W

语音频率响应 20Hz～20KHz 视频有效像素 ≥100万

麦克风灵敏度 ≤-32dB

车道监控特性

视频有效像素 ≥100万 视频处理 支持H.265/H.264 AVI格式

快门 1/50秒至1/10000秒 镜头 180°无畸变

通信接口 RJ45网络接口，10M/100M自适应 业务功能 支持提供SDK包二次开发

图像输出 主码流：2304*1296@20fps，1920*1080@25fps

自码流：800*448@25fps

节假日通行票据打印特性（可选）

打印方式 热敏式 打印方向 双向、逻辑查找

打印宽度 76mm 纸宽 65.57mm, 420点位

58mm 纸宽 50mm, 320点位

最高支持127mm 打印速度 2秒/张

分辩率 360 * 180DPI（最大） MTBF ≥50万小时

显示特性

显示屏大小 18.5寸 工作电源 DC12V / 4A

分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃～+60℃

亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）

接口 支持VGA/HDMI视频接口

声光报警特性

声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED

发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55

发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V

电气特性

供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤1000W（带外置800W空调）

防护等级 IP54（不含打印口、放卡口等位置） 制热能力 800W（选配）

接口特性

接口通信 支持网口、串口通信

环境特性

工作温度 -20℃～+55℃ 存储温度 -40℃～+85℃

相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合GB/T 2423.10

紫外线老化 符合GB/T GBT16422.3 冲击 符合GB/T 2423.6

雷击 满足GB/T 17626.5-2008，等级4

静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级3（接触放电4KV、空气放电8KV）；

508-40-2  自助发卡机

嵌入式发卡机

无人值守自助发卡机由发卡模块、非接触式 IC 卡读写器、可视化语音对讲模块、显示模 块、求助按键、可选节假日通行卷打印等组成。车道/站级系统通过操作接口协议，实现对本

产品及所有模块的配置、控制和状态监测。

一、 功能特性

★ 上、下发卡工位设计，下工位可自动伸缩 0-20cm，满足小型车和大型车的取卡需求。

★ 支持按键取卡和自动推卡模式，适配不同的车道业务逻辑。

★ 标配不少于 800 张大容量卡箱，满足全天作业需求。

★ 上、下发卡工位均配备双出卡口，具有热备份功能，确保出卡的可靠性。

★ 上、下均配废卡箱，坏卡或卡片停留超时均可自助回收。

★ 具有智能语音和图文动画提示，给车主提供完备的操作指引。

★ 支持故障一键呼叫和声光报警，辅助车道端实现特情处理的在线化。

★ 支持远程在线升级固件和配置工作参数，运维效率高。

二、  规格参数

机械参数

尺寸（内嵌尺寸） 850mm×600mm×1950mm 整机重量 ≤200Kg

外观颜色 橙色 外壳材质 SPCC 冷轧板

应用场景 收费站入口车道 安装方式 嵌入岗亭安装

发卡头模组特性

卡机内机构数量 4 套 卡机总容量 ≥800 张

发卡速度 ≥1200 张/小时 下工位模块伸缩距离 100mm～200mm，可调整

适应 CPC 卡 长 85.5±0.2mm，宽 54±0.2mm，厚 5±0.2mm

传动件寿命 ≥200 万次 读卡距离 ≥30mm

支持卡片种类 支持所有符合 ISO 14443 Type A 的 MIFARE I 和 MIFARE Pro 系列非接触式 IC  卡读写；

IC 卡接口标准 ISO 7816 ，ISO 14443A ，4 个

可视化对讲特性

对讲功能 双向全双工 拾音距离 2 米(SY-SA1)

语音指向性 全指向 扬声器功率 ≥5W

语音频率响应 20Hz～20KHz 视频有效像素 ≥100 万

麦克风灵敏度 ≤ -32dB

车道监控特性

视频有效像素 ≥100 万 视频处理 支持 H.265/H.264 AVI 格式

快门 1/50 秒至 1/10000 秒 镜头 180°无畸变

通信接口 RJ45 网络接口 ，10M/100M 自适应 业务功能 支持提供 SDK 包二次开发

图像输出 主码流：  2304*1296@20fps ，1920*1080@25fps

自码流：  800*448@25fps

通行券打印特性

打印方式 热敏式 打印方向 双向、逻辑查找

打印宽度 76mm 纸宽 65.57mm, 420 点位 58mm 纸宽  50mm, 320 点位

最高支持 127mm

打印速度

2 秒/张

分辩率 360 * 180DPI （最大） MTBF ≥50 万小时

显示特性

显示屏大小 18.5 寸 工作电源 DC12V / 4A

分辨率 1920*1080 工作温度 -20℃~+60℃

亮度 1000cd/m2，可调整 相对湿度 20%-95%（相对湿度无冷凝）

接口 支持 VGA/HDMI 视频接口

声光报警特性

声音亮度 ≤90dB 光源类型 LED

发光方式 频闪/常亮 防护等级 IP55

发光颜色 红色 工作电压 DC12V~24V

电气特性

供电 AC 220V±20%,50Hz 功耗 ≤250W

防护等级 IP54 （不含打印口、放卡口等位置） / /

接口特性

接口通信 支持网口、串口通信

环境特性

工作温度 -20℃~+55℃ 存储温度 -40℃~+85℃

相对工作湿度 20%～90%（无凝结) 振动 符合 GB/T 2423.10

紫外线老化 符合 GB/T GBT16422.3 冲击 符合 GB/T 2423.6

雷击 满足 GB/T 17626.5-2008，等级 4

静电防护 满足《GB/T17626.2-2008 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》等级 3 （接触放电 4KV、

空气放电 8KV）；

烟感温感一体机

温度量程：-20~65℃；湿度量程：5~99%RH；温度精度：+0.5℃；湿度精度：+4%RH；温度分辨率：0.1℃；湿度分辨率：1%RH；供电电压：AC220V；通讯接口：RS485；工作电流：＜100mA；

灭火感应线

热敏启动温度：160~180℃；使用温度：-10~+65℃；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年1月21日11：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年1月21日