广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)摄像机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-国道主干线广州绕城公路东段(珠江黄埔大桥)

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门架车道摄像机 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 门架全景摄像机 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 门架牌识补光灯 |  | 台 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：29113.00元。

- 技术参数

门架车道摄像机

【GMOS】【环保】【卡口】高清抓拍单元

采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448×2048，帧率25帧。

抓拍单元防护罩面板具有防尘防水功能，且内置LED补光灯。

输出图片格式：JPEG。

支持闪光灯和LED频闪灯同步补光。

使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员目标。

支持RS485线圈，视频等触发模式。

支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌、挂坠、安全带、遮阳板等信息识别。

支持多种类车牌识别：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。

支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别。

可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV。

支持车辆检测处理器（RS485协议）、雷达、补光灯的接入。

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。

具有防尘、防水滴，网络防雷、防浪涌等功能。

支持白天用白光爆闪，晚上用频闪灯+红外爆闪同步补光。

接口

镜头规格：25mm

触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制

通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

抓拍功能

图片分辨率：2448(H)×2048(V)

图片格式：JPEG

智能功能

智能识别：目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动车抓拍，行人抓拍；

违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章检测、车辆品牌等特征检测

设备外形

内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯

功能特性

压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

帧率：25fps

支持协议：ISAPI ,GB28181

视频分辨率：2448(H)×2048(V)

存储功能：TF;USB

视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG

终端接入：支持

一般规范

重量：5.5±0.5kg

传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2)

尺寸：180mm(W)×205mm(H)×636mm(D)

功耗：20W MAX

工作温度：-30°C~70°C

电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz

工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结

- 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

- 门架全景摄像机

- 海康环保卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。

- 采用多光谱融合技术，可以在晚间使用内置LED灯结合红外爆闪灯的情况下，仍得到全彩的图片，解决夜间白光爆闪光污染。

- 内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。

- 视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。

- 支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。

- 支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、目标等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。

- 支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。

- 支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。

- 支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。

- 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

- 可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

- 基础功能

- 视频分辨率：4096(H) × 2160(V)

- 帧率：25fps

- 图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

- 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps

- 镜头规格：25mm

- 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V)

- 视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

- 抓拍图片格式：JPEG

- 存储功能：TF, USB

- 光圈类型：手动光圈

- 多码流：支持3码流：

- 主码流：4096×2160（默认）；

- 子码流：1920×1080（默认）；

- 三码流：1920×1080（默认）

- 传感器类型：1” Global shutter CMOS（*2）

- 支持协议：ISAPI，GB/T 28181-2016视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，海康SDK，FTP协议等

- 接口

- 同步输入：SYNC信号灯电源同步输入

- 触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制

- 触发输入：1个触发/报警输入

- 通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M自适应以太网口

- 智能功能

- 非机动车：车型识别、特征识别

- 机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；

- 车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；

- 车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；

- 车辆品牌，子品牌识别

- 违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为

- 行人：人体识别、目标识别、特征识别

- 一般规范

- 工作温度：-30℃~70℃

- 电源：100 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz

- 整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）

- 工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结

- 尺寸：180 mm (W) × 205 mm (H) × 636 mm (D)

- 功耗：Max. 65 W

- 重量：5.5 ± 0.5 kg

- 门架牌识补光灯

- 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好

- 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高

- 带LED格栅，有效减少周边光污染

- 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长

- 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污

- 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换

- LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰

- 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍，

- 气体补光控制具有峰值抑制功能

- 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪

- 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复

- 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便

- 一般规范

- 工作温度：温度-30℃~70℃

- 电源：220VAC±10%

- 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结

- 重量：8KG

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年2月28日