## 黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程雾灯、信号灯、声光报警器采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：黄埔大桥草堂和笔村收费站改扩建工程—收费系统、软件及通信电缆工程

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810-1-3 | 反向信号灯 |  | 套 | 3 |  |
| 810-1-4 | 黄色声光报警器 |  | 个 | 2 |  |
| 810-1-6 | 雾灯 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：4362.00元。

3.技术参数

810-1-3 反向信号灯

红色(用×表示)表示车道关闭，车辆不允许驶入该车道；

显示尺寸600×600mm；

红色LED 灯光源：直径Φ26mm，由6 个超高亮度红色LED 组成；

LED 光源波长：红色626nm；

LED 亮度：红色4000mcd～9300mcd；

半功率角：大于30°；

带遮阳罩、黑色机箱，防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55；

安装角度6°，可视角度：±25°；

工作温度：-10℃～+55℃；

工作湿度：10%～95%；

电源：AC220V±1％，50Hz±3Hz；

MTBF：10,000 小时；

MTTR：0.5 小时。

810-1-4 黄色声光报警器

外形尺寸：Φ120*180mm

灯泡：10W

相对湿度：5-98%

频率：60次/分

报警声响：105dB

工作温度：-20℃-55℃

810-1-6 雾灯

灯光颜色：琥珀色。

外形尺寸：260mm×260mm×100mm；

灯体由防水、防尘、耐幅射、抗老化材料制成；

MTBF：≥30,000 小时；

功率消耗：＜8W；

包含立柱，可根据产品样式调整。

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月6日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月6日