广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段备品备件采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intel双路通用服务器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 工作站主机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 安全网关 |  | 台 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：76471.67元。

- 技术参数

- Intel双路通用服务器

"4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1＋1)/3Y

2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz

内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

阵列卡：SAS_HBA卡

- 工作站主机

- CPU:I9-12900；

- 主板：W680工作站主板；

- 硬盘1：M.2 1TB NVME SSD固态；

- 硬盘2：机械硬盘 2TB SATA-7200rpm,3.5"；

- 机箱电源：750W；

- 显卡：Nvidia RTX3090 24GB独立显卡；

- 系统：正版WIN11 64位操作系统及办公软件；

- 内存：DDR4 64G

- 安全网关

— 标准机架式设备，双电源，≧6 个千兆电口，其中支持 2 对 BYPASS 接口；

— 整机吞吐率≧1Gbps；

— 终端识别及管控数量≧300；

— 支持串行或旁路两种部署模式；支持多工作模式，包括全通、调试、防护、监听四种模式；

— 支持对路侧专用终端设备进行自动识别，无需终端改造即可精准识别，包括 RSU、气象、边坡、交调、摄像头等；

— 支持自定义设备特征识别，可及时、随时补充终端特征库，对未能识别的终端特征进行有效补充；

— 支持流量自动学习，发现资产及连接关系、通信协议、应用层访问指令等，并可以根据学习信息辅助生成安全访问控制规则；

— 支持路侧设备的实时仿冒检测，可根据设备指纹基线下发白名单安全策略；

— 支持入网、变更审批机制，仅当管理员审批通过后方可接入，可根据设备指纹或交通行业证书进行身份鉴别；

— 支持防火墙功能，包括 ACL 访问控制、NAT、静态路由、VLAN 等；

— 支持全局抗攻击功能（包括抗地址欺骗、抗源路由攻击、抗 SMURF 攻击、抗 WINNUKE攻击、抗 QUESO 扫描、抗 SYN/FIN 扫描、抗 FIN 扫描）；

— 支持入侵防御，通过自定义内容过滤引擎实现，支持多维度自定义规则；

— 支持行为基线，对路侧应用内容进行建模，自动对终端传输数据内容进行分析、记录、统计形成行为基线；

— 支持面向路侧终端的分布式 DDoS 安全防护；

— 支持路侧设备的业务安全风险识别；

— 支持交通运输行业证书接入认证，VPN 加密吞吐≧100M；

— 支持双机热备模式，并支持配置自动同步。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年3月9日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月7日