## 路段照明维修改造工程项目灯具采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：路段照明维修改造工程项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换LED光源250W |  |  |  | 250WLED光源、高杆灯用 |
| 2 | 更换LED光源250W |  |  |  | 250WLED光源、高杆灯用 |
| 3 | 更换LED光源300W |  |  |  | 300WLED光源、12米路灯杆用 |
| 4 | LED光源250W |  |  |  | 250WLED光源、12米路灯杆用 |
| 5 | LED光源300W |  |  |  | 300WLED光源、12米路灯杆用 |
| 6 | LED光源200W |  |  |  | 200WLED光源、12米路灯杆用 |
| 7 | LED光源300W |  |  |  | 300WLED光源、12米路灯杆用 |
| 8 | 安装支架1300*110*30mm |  |  |  | 井字型，304不锈钢 |
| 9 | 安装支架1270*110*53mm |  |  |  | 井字型，304不锈钢 |
| 10 | 400W镇流器 |  |  |  | GE照明电感镇流器MSB400/220V/50HZ/T 钠灯镇流器 |
| 11 | 触发器 |  |  |  | GE/MSI1000电子触发器 采用双向多脉冲设计，保证灯泡可靠启动 既可以用于高压钠灯，又可以用于金卤灯 采用串联式电路设计，高压脉冲不进镇流器安全系数高 适用电压220-240V/50-60HZ 壳体耐温105ºC 符合IEC926/927标准及QB1115-91标准 |
| 12 | 高压钠灯400W |  |  |  | GE高压钠灯，功率400W、E40螺纹头。 |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：145727.00元。

- 技术参数

- LED光源250W

- 250WLED光源、高杆灯用

- 灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。

- LED光源300W

- 300WLED光源、12米路灯杆用

- 灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。

- LED光源200W

- 灯具符合国家一级能效要求，飞利浦5050高光效芯片，色温4000K色容差≤5，整灯光效150-160lm/w；模组防护等级IP68,整灯防护等级IP67；飞利浦/茂硕电源，带0-10V调光接口；灯具带防坠落装置；CQC认证；通过10kv雷击浪涌试验；通过高15米，风速205km/h/风力试验52M/S实验；通过振动（2G三维10万次）测试；产品光源需要通过至少1000小时双85(温度85℃,湿度85%)恒定湿热测试；防腐等级WF2；通过盐雾测试3000小时后光通维持率不低于100%；40000 小时光通维持率不低于90%；透镜老化过 5000 小时光老化测试(耐uv 测试)，老化后总光通量维持率大于93%；电源开关实验（25℃环境下开关400000次）；提供国家级检测机构出具的检验报告，灯具质保5年。

- 安装支架1300*110*30mm

- 井字型，304不锈钢

- 安装支架1270*110*53mm

- 井字型，304不锈钢

- 400W镇流器

- GE照明电感镇流器MSB400/220V/50HZ/T 钠灯镇流器

- 触发器

- GE/MSI1000电子触发器

- 采用双向多脉冲设计，保证灯泡可靠启动

- 既可以用于高压钠灯，又可以用于金卤灯

- 采用串联式电路设计，高压脉冲不进镇流器安全系数高

- 适用电压220-240V/50-60HZ

- 壳体耐温105ºC

- 符合IEC926/927标准及QB1115-91标准

- 高压钠灯400W

- GE高压钠灯，功率400W、E40螺纹头。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月16日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月13日