广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程车道控制器、车道工控机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-1-1 | 车道控制器 |  | 套 | 5 |  |
| 409-2-1-1-2-2 | 车道工控机 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：32400.00元。

- 技术参数

车道控制器

尺寸：76mm×40mm×78mm

盒体材料：ABS塑料

处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；

输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；

对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；

工作环境温度范围：-10℃～+70℃；

工作环境湿度范围：10%～95%；

MTBF：≥ 50,000小时；

MTTR：≤ 0.5小时；

支持16路相互隔离的I/O通道；

MTBF：≥ 100,000小时；

高输出驱动能力；

隔离电压：2500V；

最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；

提供COM口通信协议和测试软件。

调谐：全自动

加电自动复位及人工复位功能

自调范围：20-1000μH

灵敏度：面板上四级可调

高：0.02%  (ΔL/L)

中高：0.05%  (ΔL/L)

中低：0.1%  (ΔL/L)

低：0.5%  (ΔL/)

频率：面板上四级可调 20-70kHz（取决于线圈的几何尺寸）

检测器的灵敏度和频率可现场人工调整

ASB(自动灵敏度提高)：开关选择

脉冲输出时间：大约150毫秒（工厂可设250毫秒）

响应时间：100ms

存在时间：有限或永久

漂移补偿率：大约1%△L/L每分钟

可见指示：1×电源LED-红；2×通道状态LED-绿

继电器输出：5A@230V AC

工作模式：1.存在(CH1)或脉冲(CH1)

2.存在(CH2)或脉冲(CH2)

3.A至B(CH1)或 B至A(CH2)

电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）

保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。

连接器：后端单11引脚插头（86CPII）

保存温度：-40℃到+85℃

工作温度：-40℃到+85℃

环境湿度：高达95%

车道工控机

I7-6700 3.4G 四核八线程 6代16G DDR4

4个USB3.0，4个USB2.0

独立千兆网卡 主板集成2个，共计3个网口

512G SSD 足容量工规

2.5寸1T机械硬盘 串口10个，1个LPT

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月18日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月15日