广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程路侧读写单元采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-3-1 | 路侧读写单元（含天线控制器） |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：21000.00元。

- 技术参数

5.1机械特性

参数 规格

外形尺寸 459×343×110mm

外壳材料 RSU天线底座：不锈钢喷塑

RSU天线外罩：ABS+PC

安装位置 龙门架或路侧杆

安装方式 顶挂或侧挂

天线安装角度 水平±180°,垂直45±25°

5.2微波链路特性

参 数 规格

载波频率 信道1 下行：5.830GHz；上行：5.790 GHz

信道2 下行：5.840GHz；上行：5.800GHz

占用带宽 ≤5MHz

频率容限 ±10×10-6

等效全向辐射功率 ≤+33dBm，软件可调

发射功率稳定性 全温度范围内优于±1.5dB；

杂散发射 30 MHz~ 1000 MHz ≤-36dBm/100kHz

2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤-40dBm/1MHz

3400 MHz ~ 3530 MHz ≤-40dBm/1MHz

5725 MHz ~ 5850 MHz ≤-33dBm/100kHz

其它1 GHz ~ 20 GHz ≤-30dBm/1MHz

邻道泄漏功率比 30dB

天线半功率角 水平面半功率波辦宽度小于38°；垂直面半功率波辦宽度小于45°

天线极化 右旋圆极化

调制方式 ASK

调制度 0.5～0.9

编码方式 FM0

位速率 下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s

位时钟精度 ±100×10-6

接收灵敏度 ≤-107dBm

通信加密 多重DES 算法

唤醒方式 提供15~17个周期14kHz方波

通信检错 CRC16

微波通信距离 ≤20m，可调整

位误码率（B.E.R.） ≤10×10-6

5.3电气特性

参数 规格

电源 交流220V/50Hz，电压适应范围85-300V交流

通信接口 RS232/RS485/RS422@115200波特、以太网、USB1.1或USB2.0

电气接口 2路线圈控制输入、4路光电隔离输入、2路光电隔离输出

其它接口 支持4路PSAM卡、1路SD卡

通信检错 DSRC：CRC16循环冗余校验；RS232/485/RS422：异或和校验

典型交易时间 ≤230ms

防雷 气体放电管、瞬变二极管、温度保险管和压敏电阻组成的三级防雷电路

可靠性 MTBF＞70000h

工作寿命 ≥15 年

5.4环境特性

参数 规格

工作温度 -45℃~+80℃

存储温度 -45℃~+85℃

相对工作湿度 4%~100%

抗电磁干扰 静电8kV

振动 符合GB/T 2423.13

冲击 符合GB/T 2423.6试验Eb和导则

盐雾 符合GB/T 2423.18

雷击 抗4kV 10/200μs雷击

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月17日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月15日