广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路（广州段）自助缴费机及车辆检测器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广州至河源高速公路 (广州段)工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508-40-1 | 自助缴费机 |  | 套 | 1 |  |
| 508-41-4 | 单通道车辆检测器 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：69199.00元。

- 技术参数

独立式自助缴费机：

（1）标配上下双工位；

（2）总 CPC 卡容量：≥500 张，适应 CPC 卡尺寸 86×54mm,厚度 5±0.2mm；

（3）具备外部 ETC 卡刷卡功能；

（4）具备二维码识别区，扫码距离≥1.2 米，并且适当考虑为扫码窗口增加遮光板设计；

（5）支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）；

（6）切换响应时间：<2 秒，传动件寿命：不少于 100 万次，卡机构运转异常率：< 0.003%；

（7）显示器：配备 LCD 高亮显示屏，阳光下可见；

（8）配备有按钮求助功能，搭配一套声光报警器；

（9）上下工位各配置一个 58mm 热敏纸打印机，具备上送纸尽警报信号；

（10）配备机柜空调；

（11）机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘）。

车辆检测器应可以检测出入高速公路的各种车辆；可检测出距离相近的两辆车；各车道

的检测器不能互相干扰，金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影响检测器的

性能和精度；检测器应有人工复位按钮；频率：3级以上可调；灵敏度：4级以上可调；

计数误差：小于1×10-4；车速：≤60Km/h；使用寿命：>5000000辆次；电源：24Vdc±

15%；150mA；工作温度：-40℃～+85℃；湿度：95%。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年03月22日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年03月20日