## 2022年琶洲大桥维修改造专项激光传感器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：2022年琶洲大桥维修改造专项

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光传感器 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 中央数据采集控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 安装支架 |  | 个 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：59085.8元。

- 技术参数

5.3 激光交调站

整套系统三年质保。

（1）激光传感器

◇类型：高速扫描。

◇扫描角度：180°。

◇扫描频率：50HZ。

◇角度分辨率：0.5°。

◇测距范围：0.5米～30米（10%反射率物体）。

◇测距误差：≤60mm。

◇通讯接口：10/100M 以太网。

◇激光等级：I 级，人眼安全。

◇光源波长：905nm，不可见。

◇防护等级：IP68。

◇MTBF≥50,000h。

（2）中央数据采集控制器

◇流量统计精度：≥98%。

◇综合车型识别精度：≥90%。

◇单一车型识别精度：≥90%，置信度：95%。

◇速度检测范围：0～200km/h。

◇平均速度检测精度：≥95%。

◇检测车道数：路侧安装支持6车道。

◇数据存储时间：≥10年。

◇结构稳定性：最大抗风能力40m/s。

◇MTBF≥50,000h。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日