## 2022年琶洲大桥维修改造专项摄像机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：2022年琶洲大桥维修改造专项

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化高速球形摄像机 |  | 套 | 10 | 800万像素 |
| 2 | 16路高清网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：104410.00元。

- 技术参数

一体化高速球形摄像机

主要技术参数:

传感器类型： 1/1.8 英寸CMOS

像素： 800 万

最大分辨率： 3840*2160

电子快门： 1/1s~1/30000s

最低照度： 彩色：0.005lux@F1.5 黑白：0.0005lux@F1.5 0Lux（红

外灯开启）

最大补光距离： 350m（红外）

补光灯控制： 倍率优先/手动/SmartIR/关闭

补光灯数量： 10 颗（红外灯）

补光类型： 红外

镜头焦距： 6mm~120mm

镜头光圈： F1.5~F3.6

视场角： 3.4°~60.2°（望远~广角）

聚焦模式： 自动/半自动/手动

近摄距： 0.1m-1.5m

变倍速度： 约3.6s

旋转范围： 水平：0°~360°连续旋转垂直：-15°~+90°

键控速度： 水平：0.1°/s～160°/s 垂直：0.1°/s～120°/s

预置点速度： 水平：240°/s 垂直：200°/s

预置点： 300 个

自动巡航： 8 条，每条可添加32 个预置点

断电记忆： 支持

空闲动作： 预置点;巡迹;巡航;线扫

云台协议： DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition)

预置点精度： 垂直：0.1° 水平：0.1°

定时任务： 预置点;巡迹;巡航;线扫

预置点视频冻结： 支持

3D 定位： 支持

可视域功能： 支持

视频结构化： 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；

支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属

性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，

车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰

品，年检标志）

视频压缩标准： Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;

H.264H;MJPEG

默认分辨率下默认

码流：

10240Kbps(4K)

视频帧率： 50Hz 主码流（3840×2160@25fps），主码流（2560×

1440@25fps），主码流（1920×1080@25fps），主码流

（1280×960@25fps），主码流（1280×720@25fps） 辅

码流1（704×576@25fps），辅码流1（352×288@25fps）

辅码流2（1920×1080@25fps），辅码流2（1280×

960@25fps），辅码流2（1280×720@25fps） 60Hz 主

码流（2560 × 1440@30fps ），主码流（1920 ×

1080@30fps），主码流（1280×960@30fps），主码流

（1280×720@30fps） 辅码流1（704×480@30fps），

辅码流1（352×240@30fps） 辅码流2（1920×

1080@30fps），辅码流2（1280×960@30fps），辅码流

2（1280×720@30fps）

码流控制： 可变码流/固定码流

日夜转换： ICR 自动切换/电子彩转黑

背光补偿： 支持

宽动态： 支持

强光抑制： 支持

白平衡： 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯

增益控制： 自动/手动

降噪： 2D 降噪/3D 降噪

感兴趣的区域ROI： 支持

防抖功能： 电子防抖

透雾功能： 电子透雾

数字变倍： 16 倍

隐私遮挡： 最多24 块区域，同时最多有8 块区域在同一个画面

信噪比： ≥55dB

音频压缩标准： G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；

G729；G723

网络接口： 1 个（内置RJ-45 网口，支持10M/100M 网络数据）

网络协议： HTTP;HTTPS;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS

;IPv6;802.1x;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/

v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;TCP

接入标准： ONVIF(Profile S&G);GB/T28181;CGI;35114A 级

预览最大用户数： 20 个（总带宽：64Ｍ）

存储功能： FTP;Micro SD 卡（最大支持256G）;NAS

浏览器： 支持IE：IE7 以上版本支持谷歌：42 及以下版本支持

火狐：52 及以下版本支持苹果：无版本限制

SVC： 时域

区域聚焦： 支持

OSD 信息叠加： 通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方

向；循迹；地理位置；图片

安全模式： 授权的用户名和密码；MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE802.1x；网络访问控制

用户管理： 最大支持19 个用户多级用户权限管理

RS-485 接口： 1 个（波特率范围：1200bps~9600bps）

音频输入： 1 路（LINE IN；裸线）

音频输出： 1 路（LINE OUT；裸线）

报警接口： 7 进2 出

语音对讲： 支持

报警输入： 7 路，开关量输入（0~5V DC）

报警输出： 2 路

报警联动： 抓图；预置点；巡航；巡迹；录像；报警开关量输出；

音频；发送邮件

报警事件： 视频动态/遮挡检测；音频检测；网络断开检测；IP 冲

突检测；存储卡状态检测；存储空间检测；电源异常检

测

供电方式： AC220V/5A±25%（标配）

功耗： 基本功耗：30W 最大功耗：60W（云台转动、红外开启）

电源： 标配

工作温度： -40℃~+70℃

工作湿度： ≤95%

防护等级： IP66；TVS 6000V 防雷；防浪涌和防突波保护；符合

GB/T17626.5 4 级标准

安装方式: 壁装；立杆装；面装

接口类型: RJ45 接口;RS485 接口

H.265: 支持

星光等级: 星光

16路高清网络硬盘录像机

16路视频，8个SATA接口，含5个16TB监控专用硬盘(转速: 7200rpm, 缓存:512MB,氦气封装)。输入带宽160Mbps,输出带框160Mbps.录像分辨8MP/7MP/ 6MP/5MP/ 4MP/3MP/ 1080p/720p/ 4CIP/2CIF/CIF。视频输出: IIDMIVGA。HDMI输出: 4K (3840*2160) /30Hz, 2K (2560*1440) I 60Hz,1920* 1080/ 6Hz，1600* 1200/6Hz，1280* 1024/ 6Hz, 1280*720/ 6Hz,1024*768/6Hz。视频解码格式:H. 265, Smart265, H.264, Smart264。2个RJ4510/M100M/ 1000M自适应以太网口。2U机箱。三年质保。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年3月27日