广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程紧急电话疏散指示标志、灭火器指示标志、光电轮廓灯采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广东省连平（赣粤界）至从化公路工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-6-4-2 | 紧急电话疏散指示标志 |  | 套 | 60 |  |
| 409-2-6-4-2 | 灭火器指示标志 |  | 套 | 40 |  |
| 409-2-6-4-5 | 光电轮廓灯 |  | 套 | 200 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：19259.00元。

- 技术参数

紧急电话疏散指示标志：

1．功率：紧急电话标志：250mm*400mm*50≤5W

2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ

3．内部工作电压：DC 12V

4．环境温度：-40℃ ~ +70℃

5．环境湿度：10% ~ 95%RH

6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）

7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管

8．发光方式：24h直亮

9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源

10．MTBF：100000小时

11．MTTR：≤0.5小时

12．可视距离：＞500m

13．防护等级：IP65

14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低

方便快捷的安装结构

- 含配套支架

- 灭火器指示标志：

- 1．功率：灭火器标志：250mm*400mm*50≤5W

- 2．输入电压：AC 220V±15% .  50Hz±3HZ

- 3．内部工作电压：DC 12V

- 4．环境温度：-40℃ ~ +70℃

- 5．环境湿度：10% ~ 95%RH

- 6．发光面：双面（精工油墨丝印工艺）

- 7．灯源材料：台湾明纬白色超高亮发光二极管

- 8．发光方式：24h直亮

- 9．驱动电源：APV系列台湾明纬防水电源

- 10．MTBF：100000小时

- 11．MTTR：≤0.5小时

- 12．可视距离：＞500m

- 13．防护等级：IP65

- 14．内嵌导光板，使图案显示色彩更加均匀，功耗更低

- 方便快捷的安装结构

- 含配套支架

光电轮廓灯

1.外壳材料：PC、耐高温ABS

2.光源：单面各6个LED/双面共12颗

3.发光频率：2Hz或自定

4.显示颜色：黄、红、蓝、白、绿色

5.显示器件：Ø5超高亮防雾LED

6.可视距离：>500米

7.使用寿命：有效使用>3年

H&H-PC12

8.工作环境：－30℃~＋70℃

9.尺寸：100*100*20MM

10.纸箱：120*120*55MM2个/盒

11.外箱尺寸：370*300*270MM50个/箱

12.重量：300g/个

13.抗压能力：静态承受压力>12吨

14.防护等级：IP67

## 15.螺丝孔位间距：70mm

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年4月4日17：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年04月01日