广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段单通道车辆检测器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-19-1 | 单通道车辆检测器 |  | 套 | 20 | 含车检器底座 |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：12660.00元。

- 设备参数

- 1.单通道车辆检测器

- 调谐：全自动

- 自调电感范围 ： 20-1500μH

- 灵敏度：面板上四级可调

- 高　 0.02%  (ΔL/L)

- 中高 0.05%  (ΔL/L)

- 中低 0.1%  (ΔL/L)

- 低　 0.5%  (ΔL/L)

- 频率：四级开关可选,频率取决于线圈几何尺寸

- 自动灵敏度提升：开关可选

- 过滤器：开关选择2秒过滤

- 存在继电器：具有故障安全功能

- 存在时间：开关可选：有限存在  永久存在

- 脉冲继电器：开关可选：脉冲（检测时）    脉冲（不检测时）

- 脉冲输出持续时间：大约150毫秒

- 响应时间：100毫秒

- 漂移补偿率：大约每分钟1%ΔL/L

- 可见指示：1个电源LED-红      1个通道状态LED-绿

- 检测输出：继电器（电流： 5A/AC230V）

- 复位开关：按机壳前面下部开关

- 浪涌保护：线圈输入端：绝缘变压器、稳压管和气体放电管保护

- 电源：12 - 24V AC/DC (PD134)   120V AC  ±15% ( 48至 60Hz )              230V AC  ±15% ( 48至60Hz )  要求:在AC 230V时最大1.5 VA

- 存储温度：-40℃至+85℃

- 工作温度：-40℃至+80℃

- 湿度：高达95%无冷凝

- 尺寸：76mm×39mm×78mm

- 寿命：大于5000000辆次线圈槽的填充剂要保证低温不断裂，高温不软化。

- 盒体材料：ABS工程塑料

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月10日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月8日