广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段收费键盘、车道控制器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-1-20-1 | 收费专用键盘 |  | 套 | 5 |  |
| 409-2-1-3-8 | 车道控制器 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：9000.00元。

- 设备参数

- 1.收费专用键盘

- 采用不锈钢材料，内外两部分可分开；

- 外壳尺寸：290mm×145mm×45mm；

- ARM处理器电路板；

- 机械键芯和带保护键帽；

- 支持RS232或PS/2接口；

- 带电源指示灯。

- 电源指示灯：φ3高亮翠绿色；

- 工作电压：DC5V；

- 工作电流：≤250mA

- 环境温度：－10℃～+55℃；

- 工作温度：－20℃~＋60℃；

- 环境湿度：10%～95%非冷凝；

- 工作湿度：10％～95％非冷凝；

- MTBF：15000小时；

- MTTR：0.5小时。

- 接口方式：标准RS232或PS/2；

- 车道控制器

- 尺寸：76mm×40mm×78mm

- 盒体材料：ABS塑料

- 处理时间：入口平均业务处理时间≤ 6秒，出口平均业务处理时间≤13秒；

- 输入电源：AC220V±20%，50Hz±3Hz；

- 对外输出电压：AC220V、DC5V、DC12V, DC24V出厂前可选；

- 工作环境温度范围：-10℃～+70℃；

- 工作环境湿度范围：10%～95%；

- MTBF：≥ 50,000小时；

- MTTR：≤ 0.5小时；

- 支持16路相互隔离的I/O通道；

- MTBF：≥ 100,000小时；

- 高输出驱动能力；

- 隔离电压：2500V；

- 最大功率：+5V/360mA，+12V/300 mA；

- 提供COM口通信协议和测试软件。

- 调谐：全自动

- 加电自动复位及人工复位功能

- 自调范围：20-1000μH

- 灵敏度：面板上四级可调

高　：0.02%  (ΔL/L)

中高：0.05%  (ΔL/L)

中低：0.1%  (ΔL/L)

低　：0.5%  (ΔL/)

- 频率：面板上四级可调 20-70kHz（取决于线圈的几何尺寸）

- 检测器的灵敏度和频率可现场人工调整

- ASB(自动灵敏度提高)：开关选择

- 脉冲输出时间：大约150毫秒（工厂可设250毫秒）

- 响应时间：100ms

- 存在时间：有限或永久

- 漂移补偿率：大约1%△L/L每分钟

- 可见指示：1×电源LED-红；2×通道状态LED-绿

- 继电器输出：5A@230V AC

- 工作模式：1.存在(CH1)或脉冲(CH1)

2.存在(CH2)或脉冲(CH2)

3.A至B(CH1)或 B至A(CH2)

- 电源：120V AC+/-15% （48到60Hz）

- 保护：线圈隔离变压器，输入端的稳压二极管和气体放电管保护。

- 连接器：后端单11引脚插头（86CPII）

- 保存温度：-40℃到+85℃

- 工作温度：-40℃到+85℃

- 环境湿度：高达95%

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月10日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月8日