广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞及广佛肇高速路段路灯无线控制改造项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞及广佛肇高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-5-1-3-19 | 路灯 8回路无线控制器 |  | 台 | 38 | 含安装 |
| 409-2-2-1-1-1-34 | 日夜型球型网络摄像机 |  | 套 | 35 | 含安装 |
| 409-2-2-1-1-4-9 | 摄像枪立柱 |  | 套 | 18 | 5m，含安装配件、避雷针 |
| 409-2-2-1-1-4-8 | 不锈钢户外技术柜箱 |  | 个 | 30 | 含安装 |
| 409-2-4-9-1-1 | PVC25管 |  | 米 | 600 | 含安装 |

清单说明：

- 包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：657341.96元。

3.技术参数

（1）路灯 8回路无线控制器

- 包含：

- 1、IFCX设备驱动器

- 2、中国移动物联卡 36G 一年流量

- 3、三相数字式多功能测控电表

- 4、电流互感器

- 5、8回路无线控制器

（2）日夜型球型网络摄像机

200万4寸23倍红外4G网络高清智能球机_直流，支持4G（移动、联通，电信)网络传输支持1/2.8”200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m适用于:农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景支持区域:入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux F1.6(彩色》，0.001 Lux @1.6(黑日)，0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态支持4G(移动、联通、电信)网络传输，兼容3G(移动、联通、电支持定时抓图与事件抓图功能支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石云平台接入支持定时任务，一键守望，一键巡航功能IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T176262/3/4/5/6四级标准支持485读取海康标准电池电里信息并进行OSD香加支持一进一出报警，一进一出音

- （3）不锈钢户外技术柜箱

- 材质：304不锈钢

- 规格：300*250*150

- 内装16A带漏电断路器1个，单相3级避雷器1套

## 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

## 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年4月13日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年4月11日