琶洲岭南东方酒店LED显示屏采购项目小间距LED屏幕、视频拼接处理器等配套系统设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：琶洲岭南东方酒店LED显示屏采购项目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 小间距LED屏幕 | 利亚德 VHD27E018 | ㎡ | 29.16 | 尺寸：不低于7.2m（长）X4.05m（宽），分辨率：不低于3840X2160 1、水平视角 不低于H≥160° 垂直视角 V≥140° 2、像素组成 1R1G1B 3、点间距 ≤1.875mm 4、模组分辨率 不低于160X180 点 5、白平衡亮度 不低于600nits/m2 6、色温 3000—10000可调 7、平均功率 205W/m2 8、最大功率 510W/m2 9、亮度均匀性 ≥97% 10、色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内 11、像素密度（点/平方米）不低于284444 12、供电方式 AC200-240V,50/60Hz 13、工作环境温度 -20℃～60℃ 14、工作环境湿度 10%～80% 15、存储环境温度 -20℃～65℃ 16、存储环境湿度 10%～85% 17、换帧频率 60Hz 18、刷新频率 ≥3840Hz 19、最佳视距 ≥1.9m |
| 1.2 | 系统软件 | 利亚德V2.0 | 套 | 1 | 播控系统 |
| 1.3 | 视频拼接处理器 | 定制 | 台 | 1 | 本次项目设备配置为不低4路HDMI输入，4路HDMI信号输出。 1.硬件FPGA架构，CrossPoint(ZW)全总线交换技术，背板等效带宽，单张板卡支持4通道输入或输出，支持2种信号源任意组合。 2. 单机背板信号处理带宽≥720Gbps，输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s，开机时间≤10s，无缝切换时间＜20ms。 3.支持DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 4.具备不同机箱规模，单机≥128路输入，144路输出，支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。 5.设备任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能，支持信号源预监功能，回显画面，支持不规则拼接方式，针对LED拼接的显示单元。 6.内置输出7种测试颜色图像来检验，输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。 7.具备图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 8.设备预备场景保存及快速调用，支持场景轮巡，支持32种预案模式。 9.支持RRTA技术，支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。 10.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 11.产品CQC、CB、CE认证；具备计算软件登记证书。 12.设备具备RS232串口和网络TCP/IP控制，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时， |
| 1.4 | LED控制器 | 利亚德SM700-1 | 台 | 4 | 独立主控，能显示分辨率3840 X 2160的图像 |
| 1.5 | 接收卡 |  | 张 | 90 | 尺寸67.6mm*35mm，最大带载512*512 |
| 1.6 | 电源 |  | 块 | 90 | 4.5V40A电源 1带4 |
| 1.7 | 配电系统 |  | 套 | 1 | 20KW 标准配电柜(PLC)(H700*W500*D200)，板厚1.5mm，挂墙装 |
| 1.8 | 强电线缆 |  | 项 | 1 | 输入电缆：YJV-5*16，30米，含套管敷设 |
| 1.9 | 弱电线缆 |  | 项 | 1 | 100m以内使用网线,36根CAT6。超过100m使用单模光纤 |
| 1.10 | 钢结构与装饰边 |  | ㎡ | 29.16 | 钢结构采用镀锌钢管，装饰边框采用304不锈钢板，厚度1mm，装饰颜色以甲方确认为准。 |
| 1.12 | 无线投屏器 |  | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 原背景软包拆除 |  | ㎡ | 70.40 | 拆除原背景软包：约70.4㎡，以现场实际尺寸为准。 |
| 1.14 | 背景软包 |  | ㎡ | 41.24 | 新安装背景软包：约41.24㎡，以现场实际尺寸为准。要求新安装背景软包跟拆除前材料、颜色相近 |
| 2.1 | 小间距LED屏幕 | 利亚德 VHD27E015 | ㎡ | 12.96 | 尺寸：不低于4.8m（长）X2.7m（宽），分辨率：不低于3072X1728 1、水平视角 不低于H≥160° 垂直视角 V≥140° 2、像素组成 1R1G1B 3、点间距 ≤1.562mm 4、模组分辨率 不低于192X216 点 5、白平衡亮度 不低于600nits/m2 6、色温 3000—10000可调 7、平均功率 225W/m2 8、最大功率 530W/m2 9、亮度均匀性 ≥97% 10、色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内 11、像素密度（点/平方米）不低于409600 12、供电方式 AC200-240V,50/60Hz 13、工作环境温度 -20℃～60℃ 14、工作环境湿度 10%～80% 15、存储环境温度 -20℃～65℃ 16、存储环境湿度 10%～85% 17、换帧频率 60Hz 18、刷新频率 ≥3840Hz 19、最佳视距 ≥1.9m |
| 2.2 | 系统软件 | 利亚德V2.0 | 套 | 1 | 播控系统 |
| 2.3 | 控制电脑 |  | 台 | 1 | 操作系统 Windows 10 处理器 Intel Core i5-10500(3.2GHz/L3 12M) 处理器系列 第十代酷睿i5处理器频率 3.2-4.4GHz 内存类型 DDR4 内存大小 16GB 硬盘类型 SATA硬盘 硬盘容量1000GB |
| 2.4 | 视频拼接处理器 | 定制 | 台 | 1 | 本次项目设备配置为不低4路HDMI输入，4路HDMI信号输出。 1.硬件FPGA架构，CrossPoint(ZW)全总线交换技术，背板等效带宽，单张板卡支持4通道输入或输出，支持2种信号源任意组合。 2. 单机背板信号处理带宽≥720Gbps，输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s，开机时间≤10s，无缝切换时间＜20ms。 3.支持DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 4.具备不同机箱规模，单机≥128路输入，144路输出，支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。 5.设备任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能，支持信号源预监功能，回显画面，支持不规则拼接方式，针对LED拼接的显示单元。 6.内置输出7种测试颜色图像来检验，输出通道支持宏定义，设备的输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系可调。 7.具备图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边。 8.设备预备场景保存及快速调用，支持场景轮巡，支持32种预案模式。 9.支持RRTA技术，支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。 10.支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 11.产品CQC、CB、CE认证；具备计算软件登记证书。 12.设备具备RS232串口和网络TCP/IP控制，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时。 |
| 2.5 | LED控制器 | 利亚德SM700-1 | 台 | 4 | 独立主控，能显示分辨率3072 X 1728的图像 |
| 2.6 | 接收卡 |  | 张 | 40 | 尺寸67.6mm*35mm，最大带载512*512 |
| 2.7 | 电源 |  | 块 | 32 | 4.5V60A电源 1带4 |
| 2.8 | 配电系统 |  | 套 | 1 | 10KW 标准配电柜(PLC)(H600*W400*D200)，板厚1.5mm，挂墙装 |
| 2.9 | 强电线缆 |  | 项 | 1 | 输入电缆: YJV-5X6，20米，含套管敷设 |
| 2.10 | 弱电线缆 |  | 项 | 1 | 100m以内使用网线,24根CAT6。超过100m使用单模光纤 |
| 2.11 | 钢结构与装饰边 |  | ㎡ | 12.96 | 钢结构采用镀锌钢管，装饰边框采用304不锈钢板，厚度1mm，装饰颜色以甲方确认为准。 |
| 2.13 | 无线投屏器 |  | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：803016.50元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，且需要响应清单内所有设备材料。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年5月8日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月6日