## 南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）北斗时钟同步设备采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-11-13 | 北斗时钟同步设备 |  | 套 | 6 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：43200.00元。

- 技术参数

- （1） 北斗接收器技术要求：

- – 接收载波频率：1561.098MHz（B1 信号）

- – 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm

- – 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于 4 颗卫星

- – 装置热起动时，不少于 1 颗卫星

- – 捕获时间： 装置热起动时<2 min

- – 装置冷起动时<5 min

- – 定时准确度： ≦100ns (1pps 相对于 UTC 时间)

- （2） 设备技术参数

- – 支持 BD2-B1、GPS-L1、NTP 时源输入，冗余备用，自动切换。

- – 输出 1PPS 脉冲信号：（TTL 电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时

- 间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms；

- – 支持标准的 NTP、SNTP 服务端及客户端；

- – PPS 授时精度：≤1us；

- – 守时精度：≤100ms（卫星失锁 24 小时内）；

- – NTP 授时精度：1-5ms；

- – 工作温度：-40℃~﹢85℃"

- – 冗余双电源 AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源

- （3） 时钟组网

- – 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过 NTP/SNTP 组网.

- – 支持网络 NTP 与北斗冗余备用方式组网，自动切换。

- （4） 时钟管理功能

- – 提供时钟监测主机及后台管理软件

- – 支持时钟在线监测管理功能

- – 实时自动巡检，故障定位并报警

- – 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报

- – 内部频标驯服功能

- – 时间信号采集和测量功能

- – SOE 触发和采集功能

- – 时间信号分析及预警功能

- – 实时显示监测数据和监测状态

- （5） 电磁兼容

- – 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4 级

- –– 射频电磁场辐射抗扰度：10V/m 3 级

- – 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V(10kHz～150kHz)、10V(150kHz～80MHz)3 级

- – 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4 级

- – 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5 级

- – 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5 级

- – 阻尼振荡波抗扰度：共模 2.5kV、差模 1kV 3 级

- – 工频磁场抗扰度：100A/m 连续、1000A/m 1s 到 3s 5 级

- – 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100%

- – 介质强度 电源和告警：2kV；以太网电接口对地 0.5kV

- – 冲击电压 电源和告警：5kV；以太网接口对地 1kV

- （6） 安装要求

- – 设备安装于收费站办公楼屋顶，需根据现场条件选取安装位置。 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4 级

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年5月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：梁工

电      话：020-39185344

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年5月8日