广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段北斗授时设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-5-3-1 | 北斗授时设备 |  | 套 | 1 | （1）技术要求： — 接收载波频率：1561.098MHz（B1 信号） — 接收灵敏度： 捕获<-138 dBm，跟踪<-153 dBm — 同时跟踪： 装置冷起动时，不少于 4 颗卫星 — 装置热起动时，不少于 1 颗卫星 — 捕获时间： 装置热起动时<2 min，装置冷起动时<5 min — 定时准确度： ≦100ns (1pps 相对于 UTC 时间) （2）设备技术参数 — 支持 BD2-B1、GPS-L1、NTP 时源输入，冗余备用，自动切换。 — 输出 1PPS 脉冲信号：（TTL 电平） 准时沿：上升沿，上升时间≤60ns ；上升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms~200ms； — 支持标准的 NTP、SNTP 服务端及客户端； — PPS 授时精度：≤1us； — 守时精度：≤100ms（卫星失锁 24 小时内）； — NTP 授时精度：1-5ms； — 工作温度：-40℃~﹢85℃" — 冗余双电源 AC:85V~264V/DC:85V~300V/DC:6V~24V 支持交直流通用电源 （3）时钟组网 — 支持控制中心时钟服务器与末端时钟通过 NTP/SNTP 组网. — 支持网络 NTP 与北斗冗余备用方式组网，自动切换。 （4）时钟管理功能 — 提供时钟监测主机及后台管理软件 — 支持时钟在线监测管理功能 — 实时自动巡检，故障定位并报警 — 可支持时钟在线监测主机管理，故障及时上报 — 内部频标驯服功能 — 时间信号采集和测量功能 — SOE 触发和采集功能 — 时间信号分析及预警功能 — 实时显示监测数据和监测状态 （5）电磁兼容 — 静电放电抗扰度：接触放电±8kV、空气放电±15kV 4 级 — 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源线±4kV、数据线±2kV 4 级— 射频电磁场辐射抗扰 度：10V/m 3 级 — 射频场感应的传导骚扰抗扰度：3V（10kHz～150kHz）、10V（150kHz～80MHz） 3 级 — 浪涌(冲击）抗扰度：电源线:线/地±4kV、线/线±2kV；数据线:线/地±2kV 4 级 — 阻尼振荡磁场抗扰度：100A/m 5 级 — 脉冲磁场抗扰度：1000A/m（峰值） 5 级 — 阻尼振荡波抗扰度：共模 2.5kV、差模 1kV 3 级 — 工频磁场抗扰度：100A/m 连续、1000A/m 1s 到 3s 5 级 — 直流电压突降和中断抗扰度：100ms，100% — 介质强度电源和告警：2kV；以太网电接口对地 0.5kV — 冲击电压电源和告警：5kV；以太网接口对地 1kV |

清单说明：

- （1） 运输费、卸货费、指导安装调试、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- （2）最高限价：7000.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 4.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年7月4日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 5.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年7月2日