广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段备品备件采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409-2-1-5-4-7-6 | 单模单芯万兆20KM光模块 |  | 个 | 6 | 单模单芯万兆20KM，波长1310nm，适配华为数通智选S7706 |
| 409-2-1-5-4-7-7 | 单模单芯万兆40KM光模块 |  | 个 | 4 | 单模单芯万兆40KM，波长1550nm，适配华为数通智选S7706 |
| 409-2-1-1-2-2 | 车道工控机 |  | 套 | 3 |  |
| 409-2-1-1-19-14 | 纸券热敏打印机 |  | 套 | 5 | 爱普生EPSON TM-T82III USB口 |
| 409-2-6-7-1-18 | 工业级网络串口服务器 |  | 套 | 2 |  |

清单说明：

- （1） 运输费、卸货费、指导安装调试、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- （2）最高限价：34743.30元。

- 技术参数

- 车道工控机：

- 适配主板：适配 H310，

- 芯片组主板：ECS-1852

- 处理器：支持 Intel® 8th/9th Generation Core™/Pentium®/Celeron® LGA1151 Socket Processor 全系列处理器 ，TDP 最大功耗 95W

- 芯片组：H310

- 内存：提供 2 条 DDR4 2666MHz DIMM Non-ECC 内存插槽，最大可扩展至 64GB

- 存储：整机支持 1 个 2.5 寸硬盘减震位，1 个超薄光驱位，光驱位可兼容 1 个 2.5寸硬盘安装，ECS-1852 主板支持 4 个SATA3.0 接口

- 电源：小尺寸 PS2 ATX 电源 或 1U 小电源

- IO 接口：机箱外露 4 个 USB3.1（Gen 1），4 个 USB2.0，还可通过 Wafer 线材从主板再引出 2 个USB2.0 接口，6 串口，COM1，COM2 支持 RS232\RS422\RS485 可调，通过 LPC 接口可以再扩展 4 个COM 接口，1 个 I2C 接口、1 个 TPM 接口，1 组音频接口,支持 MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT,外置1 个 LPT 主板内置，1 个 8 路数字 IO 接口

- 总线扩展：2个PCI 、1个PCI E x16、1个PCI E x4

- 注：搭配IPC-620H机箱时，可扩展显卡长度不超过235MM。

- 环境需求：整机工作温度：0℃～50℃；5%～90%（非凝结状态）

- 整机贮存温度：（-20）℃～（60）℃；5%～90%（非凝结状态）

- 操作系统：支持：WIN10、Cent OS Linux、等高内核版本 LINUX 系统。

- 机箱尺寸：280mm*165mm*238mm (W*H*D)                               硬盘配置：512G固态硬盘，1T机械硬盘

- 工业级网络串口服务器：

1）提供1个10/100Mbps速率的自适应RJ45端口；

2）多种安装方式，包括标准DIN35导轨、壁挂、螺丝固定；

3）硬件采用钣金工艺，可在宽温环境下工作，保障设备稳定运行；

4）支持硬件看门狗，并提供工业级IP30防护等级，减少粉尘影响；

5）RS232/RS485转以太网双向透传，可实现两路串口同时工作，互不干扰；

6）支持虚拟串口，可搭配蒲公英路由器实现异地组网，远程调试串口设备。

7）串口模式：可选四种模式，分别为TCP Server、UDP Server、TCP Client和UDP Client

8）本地端口：①TCP Server模式：需填写所开放的本地服务端口；②UDP Server模式：需填写本地服务端口及目的端口

9）目的IP及端口：TCP/UDP Client模式：需填写本地服务端口、目的IP及目的端口

「注意」：“目标IP”仅支持输入IP地址，暂不支持输入域名

10）波特率：衡量符号传输速率的参数，表示每秒钟传送的符号的个数。例如300波特率表示每秒钟发送300个符号。R100A提供110bps-921600bps，共17个选项设置

11）数据位：衡量通信中实际数据位的参数。可选值为5、6、7、8，如何设置取决于想传送的信息

12）停止位：用于表示单个包的最后一位，可选1或2

13）校验位：串口通信中一种检错方式，可选奇校验、偶校验、Mark校验、Space校验或无校验

14）RX打包包长度：RX包长度值，可设置范围为 1-1024，单位字节

15）RX打包超时：RX包超时时长，可设置范围为0~15

- 4.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年7月4日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：张工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2024年7月2日